附件1 调研设备清单

| 设备分类 | 序号 | 设备名称 | 单价限价 （万元） | 数量 （台/套） | 简要配置需求 | 售后年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监护仪 | 1 | 转运监护仪 | 2.5 | 27 | 主机，内置锂电池，电源适配器（国标电源线，心电附件包，血氧附件包，血压附件包，主机托架，≥5英寸操作触屏等 | 整机免费保修期≥5年 | 低档 |
|  | 2 | 监护仪 | 2.7 | 54 | 每台设备包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档 |
|  | 3 | 胎心监护仪单胎 | 2.75 | 6 | 主机，胎心探头、宫缩压力探头各1个，打标器 | 整机免费保修期≥5年 | 单胎 |
|  | 4 | 多参数心电监护仪 | 2.9 | 2 | 主机、心电连接线、心电电极导联、气管（3.5米）、成人用袖带、血氧探头连接线、血氧探头、电源线、电池、儿童用袖带 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 5 | 遥测监护仪 | 3 | 4 | 主机、背带、发射盒、基本附件包、心电导联线、产品说明书锂电池等 | 整机免费保修期≥5年 | 遥测 |
|  | 6 | 心电监护仪 | 3.4 | 5 | 主机、3/5导心电测量、无创血压、血氧饱和度测量、锂电池、心电功能及附件包、无创血压功能及附件包、血氧功能及附件包、电源线、说明书等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 7 | 监护仪 | 3.7 | 83 | 每台设备包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率）、包含但不限于有创压等模块，插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，含有创压模块 |
|  | 8 | 监护仪 | 4 | 5 | 配备显示触摸显示屏，具备监测心电，血氧，血压，脉率，呼吸，体温，有创压的功能等 | 整机免费保修期≥5年 | 中档 |
|  | 9 | 体外除颤监护仪 | 4.5 | 83 | 除颤仪主机、电源线1根、除颤治疗手柄、电池、心电导联线、打印纸等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 10 | 监护仪 | 4.7 | 14 | 主机（4槽位）、存储卡、锂电池、多参融合分析 基础模块， 3/5导心电，血氧、无创血压、呼吸，脉搏、2通道体温、2通道有创压监测、3/5导心电主电缆及附件、有创血压主电缆及附件包、无创血压主电缆及附件包、国标电源线，中文手册、血氧、体温电缆及附件、配备中央站等 | 整机免费保修期≥5年 | 多模块 |
|  | 11 | 胎心监护仪双胎 | 4.8 | 6 | 主机，胎心探头2个，宫缩压力探头1个，打标器 | 整机免费保修期≥5年 | 双胎 |
|  | 12 | 病人监护仪 | 4.9 | 10 | 病人监护仪1台、锂电池1块、心电、无创血压、血氧附件包各1个、电源线1根，基本功能模块1个 | 整机免费保修期≥5年 | 多模块 |
|  | 13 | 床旁监护仪 | 4.95 | 10 | 含心电附件、血氧附件，血压附件等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 14 | 心电监护仪 | 5 | 6 | 主机、多参数监测模块、心电监护附件、血氧饱和度附件、无创血压附件、锂电池等 | 整机免费保修期≥5年 | 心电监护仪 |
|  | 15 | 病人监护仪 | 6 | 24 | 主机、转运模块、锂电池、心电、无创血压、血氧附件包、电源线、说明书、设备保修卡、合格证等 | 整机免费保修期≥5年 | 多模块，危急重症 |
|  | 16 | 心电监护仪 | 6 | 18 | 主机、基本参数测量模块、心电监测附件、血压监测附件、血氧监测附件、锂电池、电源适配器等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 17 | 监护仪 | 8 | 1 | 主机，锂电池，充电器、转运监护仪，心电联机电缆5导联，无创血压连接管3米，无创血压袖带,成人重复性使用、血氧附件包，血氧指夹，软指套式，成人重复性使用等 | 整机免费保修期≥5年 | 高档 |
|  | 18 | 双有创心电监护仪 | 9 | 1 | 主机、参数模块（小主机）、成人电极片 1、五导抗除颤心电电缆、血压导管及血压袖带、血氧主缆及探头、国标电源线、中文使用说明书、快速操作指南等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 19 | 监护仪（有创压、肺动脉压） | 9.5 | 3 | 主机、高能锂电池、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏、具备双有创压监测 3/5导心电监测、无创血压适用于成人，小儿和新生儿 、血氧监测适用于成人，小儿和新生儿、配置指套式血氧探头、支持双通道有创压IBP监测、有创压适用于成人，小儿和新生儿等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 20 | 病人监护仪 | 14 | 6 | 6槽主机、锂电池、国标电源线 预留独立显示升级平台、转运模块-1(MR Spo2/3/5导/IBP)、美标+成人+5导+按扣式+心电电极+抗除颤、成人血氧附件包（高质量,指套式）、无内胆成人袖套(25-35cm)+导气管（高质量）、血流动力学（HemoSight）、脓毒症指南（SepsisSight）、HL7输出（仅参数）、手册包、系统软件V2.0、旁流CO2模块及附件、PICCO模块及附件、CO模块及附件、IBP双头线缆，≥18英寸触摸屏等 | 整机免费保修期≥5年 | 多模块，ICU；中档，含心输出量、CO2监测、PICCO模块 |
|  | 21 | 监护仪 | 14.7 | 31 | 每台设备包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率）、包含但不限于Picco、BIS等模块，插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，含Picco、BIS等模块 |
|  | 22 | 中央监护系统 | 15 | 1 | 主机、锂电池、电源适配器、心电附件包、血氧附件包、电源线、血压附件包 | 整机免费保修期≥5年 | 1拖3 |
|  | 23 | 麻醉监护仪 | 17.5 | 6 | 主机，含插槽，高性能电池，3/5 导联 ECG 监护电缆，无创血压双通道双管路/成人和儿童兼容/3.6 米，无创血压袖带/海军蓝标准成人尺寸/Dinaclick接口/23-33cm，血氧一体式电缆/指夹式传感器/成人和儿童兼容、IBP 适配器双路电缆、双路温度监护电缆 、可重复使用温度探头-食道/直肠 (成人型)、双频指数意识深度监测模块及头盒、BIS 传感器、心输出量监测软件、肌松模块、疼痛指数监测软件等 | 整机免费保修期≥5年 | 含Bis模块 |
|  | 24 | 监护仪 | 19.8 | 5 | 内置锂电池。监护至少包含：心电图，无创血压，血氧，体温，2个有创血压，心排量、疼痛应激水平监测， BIS,脑氧。监护仪插件化模块化设计。 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 25 | 无创血流动力学监测仪 | 20 | 2 | 主机、等电位连接线1根，长度≥3.5m、血流模块、线缆1套、、耳夹脉搏传感器1条、血压导气管1条，长度≥1.5m、成人袖带（大、中、小号）各1个、血氧模块及血氧转接线、组织氧模块、组织血氧传感器及连接电缆等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 26 | 麻醉监护仪 | 20 | 5 | 22英寸彩色电容触摸屏病人监护仪主机、显示屏至少支持10道波形显示、显示屏亮度根据环境光自动调节功能、血氧、呼吸、脉搏、双道体温、无创血压及双道有创压监测；麻醉气体监测模块（带顺磁氧监测）、肌松监测模块 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 27 | 胎心监护 | 21 | 1 | 移动台车、主机、无线胎心探头、无线宫压探头、扫码器、键盘、鼠标、耦合剂、绑带、相关文件（合格证、保修卡、装机报告单等）、报告输出设备等 | 整机免费保修期≥5年 | 1拖4 |
|  | 28 | 麻醉深度监护仪 | 22.4 | 1 | 主机、采集盒等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 29 | 麻醉监护仪 | 22.5 | 1 | 插件式监护仪，显示屏≥15英寸，插件槽≥5个、具备转运功能的基础监测模块，显示屏≥5英寸、具备连续心输出量PICCO监测、具备脑电双频指数BIS监测等 | 整机免费保修期≥5年 | 含Bis、Picco模块 |
|  | 30 | 中央遥测监护系统 | 23 | 1 | 中央站、主机、背带、发射盒、基本附件包、心电、血氧、血压功能及附件包、心电导联线、产品说明书、锂电池等 | 整机免费保修期≥5年 | 1拖5 |
|  | 31 | 中央监护系统 | 24.2 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖六 |
|  | 32 | 脑氧饱和度监测仪 | 25 | 5 | 显示主机、测试主机（带电缆）、无创脑血氧监护仪，集线器、脑血氧探头、组织血氧探头、锂电池、电源适配器、台车等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 33 | 多导睡眠监测仪 | 25 | 1 | 主机（脑电/眼电/下颌肌电/心电/呼吸/血氧/体位/腿动等通道齐全）、相应导联线及传感器（鼻气流压力、热敏、胸腹呼吸绑带、血氧探头、体位传感器等）、台车或便携包、标配分析软件及报告系统、计算机工作站、外接电源适配器、电池等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 34 | 中央监护系统 | 25 | 1 | 中央监护系统工作站、软件包、移动U盘、主机、显示器、报告输出设备等 | 整机免费保修期≥5年 | 1拖6 |
|  | 35 | 无创脑血氧监护仪 | 25 | 2 | 显示主机、测试主机（带电缆）、探头连接电缆≥2根 、组织血氧探头≥2个，不同型号 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 36 | 中央监护系统 | 26.9 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖七 |
|  | 37 | 中央遥测监护系统 | 28 | 2 | 中央监护系统、发射盒主机、便携袋、电极导联线、电极导联管、血氧探头、充气软管、袖带等 | 整机免费保修期≥5年 | 一拖八 |
|  | 38 | 中央监护系统 | 29.6 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖八 |
|  | 39 | 中央监护系统 | 32.3 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖九 |
|  | 40 | 中央监护系统 | 35 | 2 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率、体温等），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。中央监护仪具备实时监控和预警功能，能够及时发现患者生命体征的异常变化，从而迅速采取措施，有效避免潜在风险，全面保障患者安全。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖十 |
|  | 41 | 血流动力学监测仪 | 40 | 5 | 主机、无创组件、袖带、指套个、可移动台车、报告输出设备、国标电源线、中文说明书1本、压力测量电缆线（专机专用）、智能压力测定缆线、PiCCO模块（热稀释功能模块）、注射液温度电缆、血液温度电缆、智能压力测定缆线、 漂浮导管模块、实时连续BP血压监测组件等。 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 42 | 脑部与区域血氧监护仪 | 40 | 1 | 显示主机、测试主机（带电缆）、组织血氧探头、锂电池、电源适配器 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 43 | 脑部与区域血氧监护仪 | 25 | 3 | 无创脑血氧监护仪主机、集线器、传感器连接线、传感器等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 44 | 中央监护系统 | 40.1 | 1 | 中心监护系统1套、监护仪（含心电附件、血氧附件，血压附件）、遥测监护仪（含心电附件、血氧附件）等 | 整机免费保修期≥5年 | 一拖十一，其中包含八台遥测 |
|  | 45 | 中央监护系统 | 40.4 | 5 | 1拖12，每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。可遥测接收各型号床旁监护仪遥测发射盒数据，遥测发射盒可监测患者心电、血氧、血压指标，床旁监护仪可监测心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压等。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖十二 |
|  | 46 | 中央监护系统 | 41.3 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖九，含有创压模块 |
|  | 47 | 中央监护系统 | 48.5 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖十五 |
|  | 48 | 中央监护系统 | 51.2 | 7 | 中央监护系统（1拖16）：每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。可遥测接收各型号床旁监护仪遥测发射盒数据，遥测发射盒可监测患者心电、血氧、血压指标，床旁监护仪可监测心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压等。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖十六 |
|  | 49 | 中央监护系统 | 52 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），另外至少包含不少于三个特殊模块：有创压力、体温、二氧化碳、麻醉气体、麻醉深度、有创心排、无创心排、氧浓度、室息唤醒等，每台标配转运监护仪，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 中档，一拖三（含3个有创压模块、2个BIS模块、3个Picco模块） |
|  | 50 | 中央监护系统 | 59.3 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖十九 |
|  | 51 | 中央监护系统 | 62 | 6 | 配备中央监护站，1拖20无线遥测，有医生工作站和护士工作站。配置包含不限于心电盒子、心电附件，中央站。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖二十 |
|  | 52 | 中央监护系统 | 64.7 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖二十一 |
|  | 53 | 中央监护系统 | 65 | 1 | 中央站、病人监护仪主机、N1转运模块、锂电池、心电、无创血压、血氧附件包、电源线、说明书、设备保修卡、合格证等 | 整机免费保修期≥5年 | 1拖15 |
|  | 54 | 中央监护系统 | 67.4 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖二十二 |
|  | 55 | 中央监护系统 | 68 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 遥测，一拖二十 |
|  | 56 | 中央监护系统 | 70.1 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖二十三 |
|  | 57 | 中央监护系统 | 72.8 | 2 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖二十四 |
|  | 58 | 中央监护系统 | 78.3 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖十九，含有创压模块 |
|  | 59 | 中央监护系统 | 85.7 | 2 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率）、包含但不限于有创压等模块，插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖二十一，含有创压模块 |
|  | 60 | 中央监护系统 | 89 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖三十 |
|  | 61 | 中央监护系统 | 97 | 1 | 病人监护仪主机、双有创血压模块、中央站、遥测监护仪、便携监护仪、监护仪上墙支架等 | 整机免费保修期≥5年 | 一托二十八，含遥测18台，监护仪（含有创压功能）8台，便携监护仪2台 |
|  | 62 | 中央监护系统 | 99.8 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖三十四 |
|  | 63 | 中央监护系统 | 104.2 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率）、包含但不限于有创压等模块，插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖二十六，含有创压模块 |
|  | 64 | 中央监护系统 | 108 | 1 | 重症监护系统（1托12）有创血压、中心静脉压 | 整机免费保修期≥5年 | 高档，一拖十二 |
|  | 65 | 中央监护系统 | 122.7 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率）、包含但不限于有创压等模块，插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 低档，一拖三十一，含有创压模块 |
|  | 66 | 中央监护系统 | 153 | 2 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），另外至少包含不少于三个特殊模块：有创压力、体温、二氧化碳、麻醉气体、麻醉深度、有创心排、无创心排、氧浓度、室息唤醒等，每台标配转运监护仪，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 中档，一拖十（含有创压、二氧化碳、BIS模块） |
|  | 67 | 中央监护系统 | 308 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率），插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 中档，一拖二十四（含有创压、二氧化碳、Picco模块） |
| 麻醉机 | 68 | 麻醉机 | 10 | 5 | 麻醉机主机（包括彩色触控屏主机（氧空两气源）、麻醉吸收回路、流量计等）、麻醉机软件系统等 | 整机免费保修期≥5年 | 低档 |
|  | 69 | 麻醉机 | 24 | 36 | 麻醉机主机、电池、氧、空两种气源、电子式管道气源压力监测、气源管路及接头、七氟醚挥发罐、低流速高真空主动排污附件、一次性成人附件包、低流速高真空主动排污附件、通气模式包括：自主/手动通气、VCV、PCV、PCV-VG、SIMV（PC/VC)、废气排放管路、钠石灰罐全电子流量计；具有最佳流量指示工具、麻醉机系统软件、带高频喷射通气 功能及附件等 | 整机免费保修期≥5年 | 中档 |
|  | 70 | 麻醉机 | 26 | 5 | 通气模式：vcv,pvv,pcv-vg,aimv-vcv,simv-pcv,psvpro,心肺转流。高流量吸氧，废气回收。最小潮气量≤30ml。气体监测：至少包含 氧气，二氧化碳，麻醉气体，呼吸环监测，双流量传感器等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 71 | 麻醉机 | 35 | 4 | 主机：15英寸屏幕、机架带抽屉 气源：双气源（氧气、空气） 通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、PSVpro、SIMV、SIMV VCV、SIMV PCV 排污系统：内置主动排污系统 挥发罐：柒氟醚 气体模块：五种麻醉气体模块等 | 整机免费保修期≥5年 | 高档 |
|  | 72 | 麻醉工作站 | 48 | 5 | 麻醉机主机，双罐位，主动排污系统、挥发罐，氧气、笑气、空气三种气源，具有机械笑气-氧气安全保护装置，具有自动切断装置、后备电池，适用于低流量麻醉、监护系统、显示屏不小于10.4英寸彩色TFT液晶显示屏, 分辨率不低于800×600等 | 整机免费保修期≥5年 | 含麻醉监护 |
|  | 73 | 麻醉机 | 55 | 1 | 麻醉系统主机、全电子流量计,具有最佳流量指示工具、适用于成人和小儿和新生儿、通气模式包括：自主/手动通气、VCV、PCV、SIMV、PCV-VG、SIMV（PC/VC）、SIMV-VG、PS、CPAP、APRV、标配肺功能环（PV环、PF环、VF环）及肺复张功能、带高流量给氧（不带湿化器）及附件、带高频喷射通气功能及附件、七氟醚挥发罐、低流量主动排污系统、内置锂电池、一次性成人附件包等 | 整机免费保修期≥5年 | 高频，高流量 |
|  | 74 | 麻醉机 | 87 | 1 | 主机台车、麻醉呼吸机、呼吸回路系统、高斯计、高斯计支架、麻醉蒸发器、驱动气体连接管 氧传感器线缆、波纹管、国标气源软管（NIST）、压力检测硅胶管、氧气传感器、数据传输线、呼吸机连接线、说明书及保修卡等 | 整机免费保修期≥5年 | 核磁兼容 |
| 呼吸机 | 75 | 无创呼吸机（CPAP） | 6 | 4 | 含主机（空氧混合器）、氧气高压供气管（配置接头）、空气高压供气管（配置接头）、台车、医用电热湿化器、CPAP压力发生器、呼吸回路、横式鼻管、使用说明书、保修卡、合格证、装箱单等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 76 | 转运呼吸机 | 8.5 | 2 | 含主机、标配电池、电源适配器、高压/低压氧气接口、便携把手、呼吸管路、氧传感器、主流CO₂监测模块及附件、模肺、NIV面罩（中号）等。 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 77 | 转运呼吸机 | 15 | 11 | 主机、呼吸管路、湿化器等 | 整机免费保修期≥5年 | 儿童专用 |
|  | 78 | 转运呼吸机 | 19.65 | 1 | 主机、成人一次性呼吸管路、一次性细菌过滤器 、近端一次性流量传感器、1L模拟测试肺 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 79 | 无创呼吸机 | 11 | 85 | 触摸显示屏，可监测:压力(气道峰压、平均压、呼末正压/气道压力)、氧浓度、流量、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比。图形显示:压力一时间波形、流量柱状图显示流量。具备NCPAP，NIPPV，SNIPPV，等多种通气需求。包含主机、呼吸管路、湿化器等 | 整机免费保修期≥5年 | 中档 |
|  | 80 | 无创呼吸机 | 13 | 8 | 主机，氧气软管（配接头）3M，无创通气模式，氧疗，化学氧传感器、成人模拟肺、无创呼吸口鼻面罩（中号）、氧疗，氧疗鼻导管（中）、湿化器、雾化器、一次性过滤器、台车、支撑臂等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 81 | 有创呼吸机 | 18 | 6 | 主机、氧气软管（配接头）3M、国际电源线、 成人模拟肺、湿化器、雾化器、一次性过滤器、支撑臂、电池、台车、夹板肺、成人一次性呼吸面罩、 成人一次性呼吸管路、呼吸机配套功能软件、呼吸机重复使用回路套装（成人）、成人用高流量鼻管（中号）、成人硅胶模拟肺（夹板肺 ）等 | 整机免费保修期≥5年 | 重症加强，满足常规与复杂呼吸支持 |
|  | 82 | 多功能呼吸机 | 20 | 2 | 台车、模肺、管路2套、3流量传感器、气动雾化装置、湿化器、空气过滤棉（防尘片）等 | 整机免费保修期≥5年 | 干保设备，包含有创和高流量氧功能 |
|  | 83 | 有创呼吸机 | 24.8 | 2 | 主机、台车、湿化系统、管路吊臂、呼吸回路、流量传感器、模拟肺 | 整机免费保修期≥5年 | 重症加强，满足常规与复杂呼吸支持 |
|  | 84 | 有创呼吸机 | 25 | 28 | 包含主机、呼吸管路、湿化器等 | 整机免费保修期≥5年 | 中档 |
|  | 85 | 有创呼吸机 | 29 | 40 | 呼吸机主机、重复性婴幼儿带加热丝呼吸管路、一次性呼吸管路、湿化器、湿化罐、模拟肺、高流量功能的设备配置的鼻导管、氧气气源软管、空气气源软管、氧电池等 | 整机免费保修期≥5年 | 有创或高频，新生儿/婴幼儿用 |
|  | 86 | 呼吸机 | 50 | 1 | 呼吸机主机、呼吸机专用手刹台车、主机供电电源线、套管型呼吸管道,单个病人使用,3米,包括流量传感器、后备电池、系绳、氧气气源管路、呼气阀、模拟肺、操作手册、核磁专用氧气瓶等 | 整机免费保修期≥5年 | 核磁兼容 |
|  | 87 | 有创呼吸机 | 50 | 1 | 主机、氧气软管（配接头）3M、国际电源线、成人模拟肺、湿化器，1个、雾化器，1个、一次性过滤器，1个、支撑臂、电池、台车等 | 整机免费保修期≥5年 | 全模态精准监护与决策辅助 |
|  | 88 | 有创呼吸机 | 65 | 5 | 主机、中文语言选项、长效氧电池、新生儿传感器、婴儿持续正压鼻部给氧组、婴儿持续正压鼻部给氧鼻导管、NAVA软件、Edi模块、专用推车、高压空气管5米1；高压氧气管5米1；支撑臂1；直角连接器(连接呼吸管路用、GLQ-S气嘴型过滤器整套组件、重复用呼吸管路（硅橡胶）连接呼吸湿化器、呼吸湿化器套装（含水罐）等 | 整机免费保修期≥5年 | 含神经调节辅助通气功能 |
|  | 89 | 有创呼吸机 | 65 | 5 | 呼吸机主机（含有创、无创、高流量、内置雾化、呼出气体模块、跨肺压模块、NAVA/EIT模块）、呼吸机台车/吊塔固定装置、支撑臂、长效氧传感器、高压空气管5m、高压氧气管5m、湿化器固定器、MR850湿化器（含水罐、加热丝连接线、温度流量传感线）、儿童跨肺压监测管等 | 整机免费保修期≥5年 | 功能残气量、跨肺压 |
| 脑电图仪 | 90 | 动态脑电图机 | 14 | 5 | 台式计算机、脑电放大器、脑电分析和报告生成软件、脑电盘状电极、仪器车、报告输出设备等 | 整机免费保修期≥5年 | 动态脑电图机 |
|  | 91 | 脑电双频谱指数监测仪 | 19.5 | 1 | 具备BIS监测功能，具备能够用于儿童的伤害性指数监测。实现镇静和镇痛双维评估。具备针对1岁以上儿童生理特征的优化算法。具备适合儿童佩戴的柔性电极，减少过敏。 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 92 | 脑电图仪 | 30 | 36 | 32通道及以上，包括闪光刺激器、红外摄像头、主机（高存储）等 | 整机免费保修期≥5年 | 32导 |
|  | 93 | 多导脑电地形图仪 | 35 | 1 | 21寸高分辨率液晶显示器、数据采集系统一套及中文操作手册、睡眠主机、传感器、电极及传感器组件、红外高清同步数字音视频系统 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 94 | 32导数字脑电图机 | 35 | 3 | 32通道及以上，包括闪光刺激器、红外摄像头、打印机、主机（高存储） | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 95 | 32导脑电图 | 36 | 2 | 工作站、显示器、隔离电源、32导脑电放大器、高清摄像头、闪光灯、电极线等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 96 | 脑电图 | 38.9 | 1 | 放大器、脑电同步视频摄像系统、闪光刺激器、工作站、脑电波数据分析和报告生成软件、数据管理（储存）系统、台车等 | 整机免费保修期≥5年 | 脑电图 |
|  | 97 | 脑电图机 | 47 | 1 | 等一体式计算机、32导脑电放大器、脑功能监护软件、事件相关电位评估软件、高清摄像头、报告输出设备、仪器车 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 98 | 脑电图仪 | 60 | 12 | 脑电图软件系统、放大器、脑电同步视频、闪光刺激器、脑电盘状电极、仪器车 、报告输出设备、同步控制盒、数据分析软件、刺激软件、电极帽附件、作站、盐粉、磨砂膏、分屏切换器等 | 整机免费保修期≥5年 | 64导 |
|  | 99 | 脑电图仪 | 95 | 2 | 主机、显示器、数字脑电图机主机、放大器（探头+头盒） 、红外高清摄像头、数字脑电采集软件、台车等 | 整机免费保修期≥5年 | 256导 |
|  | 100 | 脑电图仪 | 100 | 1 | 256导高密度脑电放大器一套，通道数：≥256通道，放大器模块组合、主机、采集及分析软件、适配高密度脑电脑电帽 、医用级台车或专用拉杆箱、闪光刺激组件等 | 整机免费保修期≥5年 | 多导脑电地形图仪 |
|  | 101 | 脑电图仪 | 158 | 1 | 放大器(256导)、同步控制盒、采集软件、数据分析软件、刺激软件、256导电极帽、盐粉、磨砂膏、电极帽附件、工作站、被试专用显示器、分屏切换器等 | 整机免费保修期≥5年 | 256导，含事件相关电位分析、经颅刺激功能 |
| 新生儿暖箱 | 102 | 婴儿培养箱 | 3 | 7 | 主机、婴儿躯体体温探头、过滤棉等 | 整机免费保修期≥5年 | 低档 |
|  | 103 | 新生儿转运暖箱 | 10 | 3 | 婴儿转运培养箱主机、加湿吊瓶组件、输液杆组件、照明灯、托盘、体温探头、婴儿绑带、过滤棉、蓄电池（内置）、电源线、中文说明书、氧气瓶组件（4L）、手动担架推车、转运担架车、箱体、婴儿固定带、氧气瓶、输液架、蓄电池、交流供电电源线、直流供电电源线等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 104 | 新生儿暖箱 | 25 | 124 | 辐射台主机、床垫、体温探头、蓝光等 | 整机免费保修期≥5年 |  |
|  | 105 | 婴儿辐射保暖台 | 32.93 | 1 | 主机、可调亮度的柔光照明灯、复使用的病人肤温探头、内置一体化婴儿窒息复苏系统 - 包括：T-组合婴儿复苏器，内置空氧混合器、内置一体化新生儿SpO2 监、内置一体化婴儿电子秤等 | 整机免费保修期≥5年 |  |