首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区信息化配套建设项目（2）-04包项目采购需求

1.采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 态势感知设备等 | 1批 | 否 |

具体明细：

| 序号 | 标的名称 | 数量(台/套） | 单价限价 （万元） | 网络关键设备和网络安全专用产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙1 | 8 | 13.000000 | 是 |
| 2 | 防火墙2 | 2 | 15.000000 | 是 |
| 3 | 防火墙3 | 6 | 8.500000 | 是 |
| 4 | 防火墙4 | 3 | 6.500000 | 是 |
| 5 | 防火墙5 | 3 | 6.500000 | 是 |
| 6 | 防火墙6 | 2 | 27.000000 | 是 |
| 7 | 链路负载均衡 | 2 | 11.800000 | 是 |
| 8 | 抗DDOS系统 | 2 | 17.000000 | 是 |
| 9 | IPS入侵防御 | 2 | 7.600000 | 是 |
| 10 | 上网行为管理 | 3 | 12.000000 | 是 |
| 11 | 态势感知分析平台 | 1 | 38.000000 | 是 |
| 12 | 态势感知平台软件 | 1 | 22.000000 | 是 |
| 13 | 态势感知流量传感器 | 2 | 15.800000 | 是 |
| 14 | 安全运维与审计（堡垒机） | 2 | 13.000000 | 是 |
| 15 | 数据库审计 | 1 | 13.500000 | 是 |
| 16 | 日志审计 | 2 | 16.000000 | 是 |
| 17 | 网络安全审计 | 1 | 14.000000 | 是 |
| 18 | SSL VPN | 1 | 15.000000 | 是 |
| 19 | 网络安全准入（内网） | 1 | 19.000000 | 是 |
| 20 | 网络安全准入(外网） | 1 | 12.000000 | 是 |
| 21 | 桌面终端安全管理 | 1 | 30.000000 | 是 |
| 22 | 终端安全管理与病毒防护系统 | 1 | 22.100000 | 是 |
| 23 | 服务器安全防护系统 | 1 | 52.400000 | 是 |
| 24 | 移动终端安全管理系统 | 1 | 28.000000 | 否 |
| 25 | 移动终端管控授权 | 350 | 0.020000 | 否 |
| 26 | 流量复制器 | 2 | 5.000000 | 否 |
| 27 | 集成费用 | 1 | 41.116367 | 否 |

注：1）投标人所报产品单价不能超过上述单价限价金额，否则按废标处理。

2）如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有标的。

2.项目背景/项目概述

首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区是落实北京市总体规划发展战略、优化北京城市副中心及周边区域儿科医疗资源布局、解决患儿“看病难”问题的重要民生工程之一，也是北京市重点配套工程、全市“3个100”重点项目。项目建成后，通州新院区将定位为人性化、智慧化、现代化和数字化的三级甲等儿科专科医院，实现科研与临床紧密结合，集医疗、教学、科研、预防、儿童康复、儿童健康管理于一体，成为北京城市副中心及周边地区以儿童疑难危重症诊治、急危重症救治为核心，辐射京津冀的儿科综合诊疗高地，主要承担通州区域、北京城市副中心及周边居民儿童医疗健康服务保障功能，守护儿童全生命周期健康。

通过本项目的开展，严格遵循“智慧医疗、智慧服务、智慧管理”三位一体的建设理念，不断提升网络及信息系统的安全性，降低系统信息安全事件发生的概率，减少信息系统中断风险，保证业务系统的高可用性，提升业务工作效率，不断完善业务和信息资源的管理。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：合同签订后30个日历日内完成设备到货。在采购人主机房具备安装条件后30个日历日内完成除终端类系统（网络安全准入（内网）、网络安全准入(外网）、桌面终端安全管理、终端安全管理与病毒防护系统等）之外的全部货物的安装调试。在采购人各楼宇具备安装条件后30个日历日内完成终端类系统（网络安全准入（内网）、网络安全准入(外网）、桌面终端安全管理、终端安全管理与病毒防护系统等）的安装调试。

2、交付地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本。

（三）包装和运输

投标人应确保所有货物均按照相关标准（《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））进行妥善包装，以防止在运输和存储过程中受到损坏。包装材料需环保、可回收，并符合国家对包装物的环保要求。运输过程中，投标人应负责货物的安全，确保按时、无损地送达指定地点。

（四）售后服务（质保期）

设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于60个月。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：自合同签订之日起至项目终验通过止。

服务地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

参照合同文本中的付款方式及进度执行。

3.包装和运输

无。

4.售后服务（质保期）（如适用）

无。

5.保险（不适用）

无。

- 技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区是落实北京市总体规划发展战略、优化北京城市副中心及周边区域儿科医疗资源布局、解决患儿“看病难”问题的重要民生工程之一，也是北京市重点配套工程、全市“3个100”重点项目。项目建成后，通州新院区将定位为人性化、智慧化、现代化和数字化的三级甲等儿科专科医院，实现科研与临床紧密结合，集医疗、教学、科研、预防、儿童康复、儿童健康管理于一体，成为北京城市副中心及周边地区以儿童疑难危重症诊治、急危重症救治为核心，辐射京津冀的儿科综合诊疗高地，主要承担通州区域、北京城市副中心及周边居民儿童医疗健康服务保障功能，守护儿童全生命周期健康。

通过本项目的开展，严格遵循“智慧医疗、智慧服务、智慧管理”三位一体的建设理念，不断提升网络及信息系统的安全性，降低系统信息安全事件发生的概率，减少信息系统中断风险，保证业务系统的高可用性，提升业务工作效率，不断完善业务和信息资源的管理。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第4包 态势感知设备等

一、技术参数指标要求

1.防火墙1

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件指标 | ★ | 标准机架式设备，硬盘≥1T,≥18个千兆电口，≥16个千兆光口（至少包含16个千兆多模光口模块），≥8个万兆SFP+接口（至少包含8个万兆多模光口模块），扩展插槽≥4个，1个Console口，冗余电源。 | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 网络层吞吐量≥50G，并发连接数≥900万，新建连接数≥40万。 配置入侵防御、防病毒、URL识别及Web应用防护授权，5年对应功能模块规则库升级服务。产品必须是专业下一代防火墙设备。 | 否 |
|  | 策略分析 |  | 支持分析安全策略是否冗余、当前策略匹配情况，当前策略是否遗漏风险端口等维度分析并支持针对分析结果提供优化建议。 | 否 |
|  | 漏洞规则 |  | 产品内置不低于16000种漏洞规则，支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 | 否 |
|  | 账号安全 | ▲ | 具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护。（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  | DDOS防护 |  | 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 | 否 |
|  | 防勒索 |  | 支持进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（提供产品功能截图并加盖公章） | 否 |
|  | 异常包检测 |  | 支持对Teardrop攻击、Smurf攻击、Land攻击等异常数据包的检测和防御。 | 否 |
|  | Web应用攻击 | ▲ | 产品内置不少于4000种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  | 源IP记录 |  | 产品支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 | 否 |
|  | 协议支持 |  | 产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 | 否 |
|  | 服务器防扫描 |  | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 | 否 |

2.防火墙2

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件规格 | ★ | 标准机架式设备，≥2个万兆光口（至少包含2个万兆多模光口模块），≥4个千兆电口（不少于2组bypass），≥1个Console口，≥2个USB口，≥2个扩展插槽，硬盘容量≥1T，冗余电源。 | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 网络层吞吐≥10Gbps，应用层处理能力为≥6Gbps，HTTP并发≥150万，网络并发连接数≥400万，新建连接数≥60000/s。 | 否 |
|  | 应急要求 |  | 支持智能过载保护机制：可设定并发连接数上限，当实时连接数超过预设阈值时，系统自动切换至紧急模式，已建立的代理会话保持正常处理，。 | 否 |
|  | 防护要求 |  | 支持识别HTTP报文常见的编码和编码攻击：URL解码、Base64解码、HTML解码、JSON解析、PHP反序列解析、UTF-7解码等。 | 否 |
|  |  |  | 支持主流Web环境及常见应用漏洞的防护能力。防护范围需覆盖Apache、Tomcat、Lighttpd、NGINX、IIS等主流Web服务器，以及DedeCMS、phpMyAdmin、PHPWind、ShopEx、Discuz、ECShop、vBulletin、WordPress等常见应用插件，同时须提供针对Java反序列化漏洞（如Jboss相关漏洞）的专用防护规则。 | 否 |
|  |  |  | 支持XML防护，对以XML格式传输和存储的数据进行解码检测识别，支持导入 Schema 文件和 WSDL 文件对上传的 xm1文件进行格式校验，防止攻击者恶意提交 XML文件。 | 否 |
|  |  |  | 支持爬虫、扫描器等自动化工具的安全检测 能选择多种爬虫防护规则，并按照配置实例进行相应的动作。 | 否 |
|  |  |  | 支持暴力破解防护，支持GET/POST两种请求方法检测；支持Form/Ajax/JsonP三种验证方式；支持验证码机制，可有效防止误报。 | 否 |
|  |  |  | 支持会话追踪，通过浏览器标识和会话标识实现对会话的跟踪，记录完整的黑客攻击过程，做到场景复现。 | 否 |
|  |  |  | 国密自适应，支持一个站点同时配置通用协议证书和国密协议证书，支持SM2、SM3、SM4等国密算法，支持HTTPS站点通用协议和国密协议算法自识别。 | 否 |
|  |  |  | 提供虚拟站点配置，站点组全局策略提供安全基线；虚拟站点根据业务特点提供细粒度（IP+PORT+HOST+URI）的安全防护。 | 否 |
|  |  |  | 支持HTTP访问控制功能，可以提供针对HTTP元素和客户端的组合访问控制策略。支持对多种HTTP方法执行访问控制，包括：GET、POST、HEAD、PUT、DELETE、MKCOL、COPY、MOVE、OPTIONS、PROPFIND、PROPPATCH、LOCK、UNLOCK TRACE、SEARCH、CONNECT。 | 否 |
|  | 防篡改要求 |  | Web安全保护不少于500个站点，支持网页篡改防护以及服务器侧恶意代码过滤功能，同时支持实现文件防篡改、文件恢复核心功能。 | 否 |
|  | 日志报表要求 |  | 内置PCI 合规报表，能够结合当前防护站点的安全配置，按照PCI-DSS的合规要求对用户资产环境做出是否合规的判断。 | 否 |
|  |  |  | 支持在安全日志中带有客户端真实IP地址，便于IP溯源。 | 否 |
|  | 管理要求 |  | 支持双因子认证，可使用证书叠加密码的组合方式验证账户的身份。 | 否 |

3.防火墙3

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件指标 | ★ | 标准机架式设备,硬盘≥1T，支持≥14个千兆电口（需支持4对硬件bypass），≥2个万兆光口（至少包含2个万兆多模光口模块）,接口板卡扩展插槽≥2个，1个Console口，冗余电源； | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 防火墙吞吐≥22G，并发连接≥400万，每秒新建连接≥28万； 配置入侵防御、防病毒、URL识别及应用识别授权，默认≥64个IPsecVPN 并发隧道数（最大不小于8000）和SSLVPN≥64个并发用户数（最大不小于1000）；5年对应功能模块规则库升级服务。产品必须是专业下一代防火墙设备。 | 否 |
|  | 网络接入 |  | 支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； | 否 |
|  |  |  | 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 | 否 |
|  |  |  | 支持链路负载均衡功能，支持轮询、加权轮询、就近选路、优先级、带宽比率等多种链路负载均衡算法，支持备用选路算法，支持链路过载保护； | 否 |
|  | 访问控制 |  | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT等功能配置； | 否 |
|  |  |  | 提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析、宽泛策略分析，可在WEB界面显示检测结果； | 否 |
|  |  |  | 提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度检索，支持策略模拟匹配； | 否 |
|  | 虚拟系统 |  | 支持在一台物理设备上划分出多个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配不少于24个虚拟防火墙授权； | 否 |
|  | 应用管控 |  | 支持对P2P、数据库、移动应用、迅雷加密流量、向日葵/Teamview等远程控制软件、Modbus/IEC/OPC等工控物联网协议进行识别控制，支持自定义应用特征； | 否 |
|  | 入侵防御 |  | 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5500条以上，能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库，规则库数量不少于5000条 | 否 |
|  |  |  | 规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； | 否 |
|  | 病毒过滤 |  | 支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过400万；支持对6级以上的压缩文件进行解压查杀； | 否 |
|  | 僵木蠕防御 |  | 支持独立的僵木蠕检测防御引擎，支持预定义僵木蠕规则库，特征总数在6000条以上，可对僵尸、木马、蠕虫、勒索软件进行防护； | 否 |
|  | URL过滤 |  | 支持超过80类、不少于500万的URL地址分类库，用户可对搜索引擎、微博、网购、求职、婚恋、娱乐、恶意网站、赌博、色情、反动、暴力、迷信等网站进行全面管控； | 否 |
|  | Web攻击防护 |  | 具备预定义Web攻击规则库，规则总数在1900条以上，同时支持正则表达式或字符串方式自定义检测规则，支持对HTTP和HTTPS流量进行防护； | 否 |
|  | 高级威胁防护 |  | 内置高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，支持监控高级威胁检测数据，并进行可视化展示； | 否 |
|  | 威胁情报 |  | 支持威胁情报功能，能够基于威胁情报实时发现热点威胁如 IP、域名等。 | 否 |
|  | 系统管理 |  | 支持配置文件本地备份和回滚，支持＞3个配置文件备份，支持配置定时保存，支持对访问控制策略、NAT策略等关键配置进行单独及加密备份和恢复；支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计； | 否 |

4.防火墙4

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件指标 | ★ | 标准机架式设备，≥6个千兆电口（支持2组bypass），≥4个千兆光口（至少包含4个千兆多模光口模块），≥4个万兆光口（至少包含4个万兆多模光口模块），扩展槽≥2个，硬盘容量≥1T，冗余电源 | 否 |
| 2 | 性能要求 | ★ | 网络层吞吐量≥14Gbps，并发连接≥300万，每秒新建连接≥22万/秒 配置入侵特征库、URL过滤库、防病毒库、应用识别特征库、威胁情报升级服务授权，5年对应功能模块规则库升级服务。产品必须是专业下一代防火墙设备。 | 否 |
| 3 | 网络协议 | ▲ | 支持VXLAN网络接入，支持通过绑定VLAN、VNI、远程VTEP，手动管理VXLAN网络； VXLAN支持双栈V4和V6（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
| 4 | 地址转换 |  | 需支持IPV6过渡技术，包含NAT-PT、NAT64+DNS64、NAT444的转换配置 | 否 |
| 5 | 访问控制 |  | 支持命中时间分析和安全策略推荐。命中时间分析展示被命中的安全策略，安全策略推荐可以指定策略流量，能够基于源地址精确合并和源地址子网合并，并自动生成策略名称、源对象、目的对象和服务对象（提供产品功能截图并加盖公章） | 否 |
| 6 | 应用识别与控制 |  | 需支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、数据传输、风险等级等特征分类 | 否 |
| 7 | 流量编排 | ▲ | 支持将包括但不限于防火墙、IPS、IDS、WAF、行为管理、流量探针等安全设备加入网元组，并接受流量编排；（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
| 8 |  |  | 支持对编排的流量（服务链）进行监控，以图形化的形式展示出服务链中的流量大小 | 否 |
| 9 | 网络攻击防护 |  | 支持手动定义可信DHCP服务器IPv4和基于阈值限制DHCP请求传输速率的DHCP协议防护 | 否 |
| 10 | 病毒防护 | ▲ | 需能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀；（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
| 11 | 入侵防御 |  | 支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护 | 否 |
| 12 | SSL 解密 |  | 支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密（提供产品功能截图并加盖公章） | 否 |
| 13 | 网络异常感知 |  | 需支持统计网络内威胁事件的数量及对应的风险等级 | 否 |
| 14 | 运维管理 |  | 需支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移 | 否 |

5.防火墙5

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件指标 | ★ | 标准机架式设备，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口（至少包含4个千兆多模光口模块），≥4个万兆光口（至少包含4个万兆多模光口模块），接口板卡扩展插槽≥2个，1个Console口，硬盘容量≥1T，冗余电源 | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 网络层吞吐量≥14Gbps，并发连接≥300万，每秒新建连接≥22万/秒 配置入侵特征库、URL过滤库、防病毒库、应用识别特征库、威胁情报升级服务授权，5年对应功能模块规则库升级服务。产品必须是专业下一代防火墙设备。 | 否 |
|  | 网络协议 |  | 支持VTEP模式VXLAN网络接入，并可作为二层、三层网关实现VXLAN网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI、远程VTEP，手动管理VXLAN网络； VXLAN支持双栈V4和V6 | 否 |
|  | 地址转换 |  | 需支持IPV6过渡技术，包含NAT-PT、NAT64+DNS64、NAT444的转换配置 | 否 |
|  | 访问控制 |  | 支持命中时间分析和安全策略推荐。命中时间分析展示被命中的安全策略，安全策略推荐可以指定策略流量，能够基于源地址精确合并和源地址子网合并，并自动生成策略名称、源对象、目的对象和服务对象 | 否 |
|  | 应用识别与控制 |  | 需支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、数据传输、风险等级等特征分类 | 否 |
|  | 流量编排 |  | 支持将其他硬件安全设备（包括但不限于防火墙、IPS、IDS、WAF、行为管理、流量探针等）加入网元组，并接受流量编排；支持将同类型安全设备划归同一网元组，组成硬件安全资源池（如WAF安全资源池），并将流量通过负载均衡（“源地址哈希”、“源目的地址哈希”，“加权源地址哈希”、“加权源目的地址哈希”、“加权地址端口哈希”、“轮询”和“权重轮询”）的方法编排给组内所有网元 | 否 |
|  |  |  | 支持对编排的流量（服务链）进行监控，以图形化的形式展示出服务链中的流量大小 | 否 |
|  | 网络攻击防护 |  | 支持手动定义可信DHCP服务器IPv4和基于阈值限制DHCP请求传输速率的DHCP协议防护 | 否 |
|  | 病毒防护 |  | 需能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万，支持样本留存和病毒样本上传和页面消息推送 | 否 |
|  | 入侵防御 |  | 支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护 | 否 |
|  | SSL 解密 |  | 支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计，支持解密证书自学习 | 否 |
|  | 网络异常感知 |  | 需支持统计网络内威胁事件的数量及对应的风险等级 | 否 |
|  | 运维管理 |  | 需支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移 | 否 |

6.防火墙6

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件指标 | ★ | 标准机架式设备,硬盘≥4T，≥16个千兆电口，≥16个千兆光口（至少包含16个千兆多模光口模块），≥12个万兆光口（至少包含12个万兆多模光口模块），≥2个40GE接口（至少包含2个40G接口QSFP模块），扩展插槽≥4个，1个Console口，冗余电源； | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 防火墙吞吐≥120G，并发连接≥3000万，每秒新建连接≥120万； 配置入侵防御、防病毒、URL识别及应用识别授权，默认≥64个IPsecVPN 并发隧道数（最大不小于8000）和SSLVPN≥64个并发用户数（最大不小于1000）；5年对应功能模块规则库升级服务。产品必须是专业下一代防火墙设备。 | 否 |
|  | 网络接入 |  | 支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； | 否 |
|  |  |  | 支持策略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由； | 否 |
|  |  |  | 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 | 否 |
|  | 访问控制 |  | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT等功能配置,简化用户管理； | 否 |
|  |  | ▲ | 提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析、宽泛策略等分析；（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  |  |  | 提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度检索，支持策略模拟匹配； | 否 |
|  | 虚拟系统 |  | 支持在一台物理设备上划分出多个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配不少于24个虚拟防火墙授权； | 否 |
|  | 应用管控 |  | 支持对P2P、数据库、移动应用、迅雷加密流量、向日葵/Teamview等远程控制软件、Modbus/IEC/OPC等工控物联网协议进行识别控制，支持自定义应用特征； | 否 |
|  |  |  | 支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级和针对IP、应用设置白名单； | 否 |
|  | 入侵防御 | ▲ | 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5500条以上。（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  |  |  | 规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； | 否 |
|  | DDOS防御 |  | 支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板； | 否 |
|  | URL过滤 |  | 支持超过80类、不少于500万的URL地址分类库，用户可对搜索引擎、微博、网购、求职、婚恋、娱乐、恶意网站、赌博、色情、反动、暴力、迷信等网站进行全面管控； | 否 |
|  | 信息防泄漏 |  | 内置数据过滤功能，支持HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议，可对预置身份证号、护照号、银行卡号、手机号等敏感信息和自定义关键字进行过滤，可对FTP命令和邮件标题、正文、附件、收发件人进行过滤； | 否 |
|  | Web攻击防护 |  | 具备预定义Web攻击规则库，规则总数在1900条以上，同时支持正则表达式或字符串方式自定义检测规则，支持对HTTP和HTTPS流量进行防护； | 否 |
|  | 威胁情报 |  | 支持威胁情报功能，能够基于威胁情报实时发现热点威胁如 IP、域名等。 | 否 |
|  | 系统管理 |  | 支持配置文件本地备份和回滚，支持＞3个配置文件备份，支持配置定时保存，支持对访问控制策略、NAT策略等关键配置进行单独及加密备份和恢复；支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计； | 否 |

7.链路负载均衡

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件指标 | ★ | 标准机架式设备，≥1T硬盘，≥8个千兆电口，≥4个万兆光口（至少包含4个万兆多模光口模块），≥1个Console口，≥2个USB口，扩展插槽≥2个，冗余电源。 | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 网络层吞吐率≥10Gbps，每秒新建连接数≥15万，并发连接数≥400万。 | 否 |
|  | 设备形式 |  | 专业负载设备，使用专用系统。 | 否 |
|  | 网络要求 |  | 支持对接口Mnet二层子接口进行QOS策略来实现对系统指定接口的出入向带宽限制。 | 否 |
|  |  |  | 支持虚拟链接Vlink，无需逻辑编程，通过配置即可实现不同负载均衡方法的多级嵌套。 | 否 |
|  | IPv6功能要求 |  | 支持IPv4/IPv6双协议栈及链路混用。 | 否 |
|  |  |  | 支持IPv4和IPv6协议转换及DNS64/NAT64功能。 | 否 |
|  |  |  | 支持IPv6业务的高可用性及连接同步。 | 否 |
|  |  |  | 支持IPv6天窗自动化解决方案,系统管理界面内嵌IPv6天窗自动化翻译工具，可直接下载使用 | 否 |
|  | 功能要求 |  | 支持出向链路负载均衡(Outbound)算法，至少包括轮询算法、加权轮询算法、最短响应时间算法、动态探测算法（Dynamic Detect）、最小带宽、最小连接数、HASHIP、HASH IP PORT； | 否 |
|  |  |  | 支持基于域名的智能路由，可侦听客户端域名查询结果进行动态选路 | 否 |
|  |  |  | 支持通过优先级、队列以及设定基于应用的带宽限制和带宽容许，确保关键应用能够按时交付 | 否 |
|  |  |  | 无需脚本实现v1和v2版本的Proxy Protocol功能，支持基于L4负载代理环境下ip、端口透传 | 否 |
|  |  |  | 支持远端站点探测机制，可自定义目标探测地址及关联子网，实现基于目标子网健康状态的局部动态选路。 | 否 |
|  |  |  | 支持会话同步，支持TCP/TCPS/FTP/HTTP/HTTPS协议级会话同步，设备切换不影响应用层会话状态 | 否 |
|  |  |  | 必须支持丰富的健康检查方法，包括但不限于：ICMP、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、Radius、SIP、RTSP、LDAP等多种服务器健康检查方式，且设备能够支持通过SCRIPT-TCP、SCRIPT-UDP应用脚本方式，对服务器的FTP, SMTP, LDAP, RADIUS, POP3, DNS, TELNET等多种应用进行检查。 | 否 |
|  |  |  | 支持基于HTTP应用的内容缓存功能，能够将Web数据，以数据包的形式缓存在内存中 |  |
|  |  |  | 支持针对缓存时间、缓存内容、缓存大小的过滤，并能够查看哪些内容页面被缓存住,能够手工进行单独缓存内容的清除和所有缓存内容的清除。 |  |

8.抗DDOS系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件要求 | ★ | 标准U机架式设备，冗余电源，≥4个千兆电口，≥2个千兆光口（至少包含2个千兆多模光口模块），≥4个万兆光口（至少包含4个万兆多模光口模块），≥3个扩展卡插槽。 | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | ≥10GMbps流量清洗能力，新建连接数≥40万，最大并发连接数≥1500万。64字节小包处理能力不小于1400万,主机防护数量不小于100万， | 否 |
|  | 功能要求 |  | 支持静态和动态牵引方式，并且支持BGP路由协议和OSPF协议。 | 否 |
|  |  |  | 支持OSPF、ISIS、RIP、OSPF6、LDP、ripng等高级路由配置。 设备具备针对缓存DNS服务器及授权DNS服务器专用的DNS防护手段 设备具备针对HTTP POST Flood攻击具备专有防护算法。 | 否 |
|  |  |  | 支持肉鸡防护，通过对源IP的URL访问比例进行统计防护肉鸡攻击。 | 否 |
|  |  |  | 设备具备对不同类型的url请求合法性进行验证，实行不同的防护策略，可防御CC及变种的能力。 | 否 |
|  |  |  | 支持群组化的黑名单、GeoIP规则，即策略可以细粒度应用于群组内的防护对象，而非全局对象 | 否 |
|  |  |  | 设备提供GeoIP库，并且支持按照国家进行过滤，国内支持按省/直辖市/地区进行过滤。 | 否 |
|  |  |  | 支持URL访问控制规则等多种分组过滤方式。 支持基于UDP的payload长度和规律提供检查和防护 | 否 |
|  |  |  | UDP防护支持多种检查和限速方式，包括最小包长、最大包长、源IP+源端口限速、源IP限速、目的IP+目的端口限速、目的IP+源端口限速、目的IP限速。 | 否 |
|  |  |  | 支持根据TCP的标志位进行信任源IP限速 支持对TCP、UDP、ICMP分片报文进行限速控制。 支持UDP会话认证，对合法UDP流添加信任，精准防护UDP业务，有效避免限速手段带来的误杀。 | 否 |
|  |  |  | 支持可编程对抗规则策略，支持按照给定的编程语言生成规则对数据包特征进行匹配。 | 否 |
|  |  |  | DNS随机子域名攻击防护，子域名白名单自学习。 | 否 |
|  |  |  | HTTPS指纹防护+指纹自学习防护。 | 否 |
|  | 管理要求 |  | 管理界面要友好、易用性强，应支持集中管理、本地管理、远程管理等多种管理方式，并能实时显示攻击事件、流量、系统运行状况等信息。 | 否 |
|  |  |  | 对系统自身的管理方式支持串口命令行和Web图形化管理两种方式，无需安装专门的客户端管理系统，且图形化界面支持中文、英文和日文的切换。 | 否 |
|  |  |  | 支持系统用户进行双因素认证登录。 | 否 |
|  |  |  | 设备登录认证支持本地认证和Radius认证，LDAP认证，TACACS+认证。 | 否 |
|  |  |  | 支持对设备的硬件状态进行监控和告警阈值设定，包括CPU利用率、内存利用率、CPU温度、主板温度、风扇状态，并支持通过syslog和snmp发送相关告警。 | 否 |

9.IPS入侵防御

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件规格 |  | 标准机架式设备，≥6个千兆电口（支持不少于2组bypass），≥2个万兆光口（至少包含2个万兆多模光口模块），≥1个Console口、有≥2个扩展板卡插槽，≥2个USB接口、硬盘容量≥4T，冗余电源。 | 否 |
|  | 性能要求 |  | 最大吞吐量：≥40G，IPS吞吐≥6.2Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥25万；配置5年入侵防御特征库升级服务。 | 否 |
|  | 网络部署 |  | 系统应支持网线模式、透明多口桥部署；支持端口聚合模式（手工方式和LACP两种配置方式）。 | 否 |
|  | 安全能力 |  | 系统应默认内置不少于11种规则集，至少包括严格检测模板、物联网检测模板、WEB服务器模板、僵木蠕检测模板等，满足不同部署环境下的安全防护需求 | 否 |
|  |  |  | 规则应支持至少包括规则ID、规则名称、威胁级别、动作、威胁类型、发布时间等条件进行筛选； | 否 |
|  |  |  | 规则详情应至少包含影响系统、影响服务、影响应用、事件处理流程和判定，并支持攻击阶段、攻击结果、精确度、ATT&CK编号及概述措施 | 否 |
|  |  |  | 规则应支持双向检测功能，根据双向流量检测攻击，输出检测结果包含正在利用、攻击成功，应支持HTTP请求/响应缓存 | 否 |
|  |  |  | 系统应支持SQL注入防护和XSS攻击防护，检测点至少支持URL、Cookie、Reference、Form、User-Agent、X-Forwarded-For，内置AI检测模型，利用机器学习技术对SQL注入报文进行分析，检测和识别SQL注入行为。 | 否 |
|  | 安全运维 |  | 支持策略调优，分析日志自动关联配置可一键修订规则动作和模板响应方式，具备详细的策略调优记录包含操作时间、操作模块、操作对象、动作、调优结果等 | 否 |
|  |  |  | 系统应支持威胁分析功能，通过与威胁情报、全流取证、网络负载、内置解码工具、事件处理流程、事件性质判定等信息综合对威胁进行分析判断。 | 否 |
|  | 日志报表 |  | 系统应支持生产报表，分析维度应支持系统健康,安全告警,业务系统风险,终端风险,处置响应维度等，并支持个性化，包含自定义单位名称、汇报部门,联系人,联系电话,邮箱地址,logo等，支持定期生产日报表、周报表、月报表 | 否 |
|  |  |  | 系统应内置不少于5种日志外发模板，至少兼容能源行业和全国信息安全标准化技术委员会发布的网络安全产品互联互通告警信息格式，应支持自定义日志发送格式，包括自定义分隔符、连字符，字段名称等。 | 否 |

10.上网行为管理

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件指标 | ★ | 标准机架式设备，≥6个千兆电口，≥2个万兆光口（至少包含2个万兆多模光口模块），硬盘≥1T，扩展槽≥2个，冗余电源。 | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 带宽性能≥1G，网络层吞吐量≥15G，每秒新建连接数≥5万，最大并发连接数≥600万。配置不少于5年URL规则库更新授权。 | 否 |
|  | IPv6支持 |  | 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式。 | 否 |
|  | 流量管控 |  | 支持从IP、用户、应用、时间段、终端类型等不同维度对流量进行限制，以保证关键业务的运行。 | 否 |
|  | 信息统计 | ▲ | 支持对用户人数、实时流量排行、终端类型分布、违规终端、违规用户等信息进行直接展示。（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  | 应用控制 |  | 支持从IP、端口、协议等维度自定义应用控制规则。 | 否 |
|  | 规则库 |  | 支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制。 | 否 |
|  | P2P抑制 |  | 支持通过抑制P2P的下行丢包。 | 否 |
|  | 防路由私接 |  | 设备需具有防路由私接功能，支持设定白名单，针对私接路由支持设定冻结时间。 | 否 |
|  | 异常感知 |  | 支持ARP异常、内网DOS攻击、PPS异常等网络故障排查每日异常事件个数进行统计。 | 否 |
|  | 业务审计 |  | 支持针对重点业务系统进行单独审计，业务系统名称、IP、端口或域名支持自定义。 | 否 |
|  | 信息维护 |  | 支持从本地导入帐户/分组/IP/MAC/描述等相关信息。 | 否 |

11.态势感知分析平台

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件指标 | ★ | 提供不少于3台服务器组成集群，每台节点要求如下： 硬件尺寸标准机架式设备，≥2颗（国产CPU 16核心32线程）CPU；内存≥256G DDR4；系统盘≥2块960G SSD固态硬盘组成Raid 1；数据盘≥12*4TB企业级SATA 3.5寸硬盘，总容量≥48T；网口：≥4个千兆电口，≥2个万兆光口（含两个SFP+多模光模块），其他接口：USB接口≥2，D-COM接口≥1，1*IPMI接口，1*VGA接口。冗余双电源； | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 数据处理能力≥40000EPS 支持接入并解析的数据源数量≥250个 | 否 |
|  | 特征库升级 | ★ | 提供不少于5年威胁情报库和漏洞知识库更新 | 否 |
|  | 部署方式 |  | 软硬一体化形态，支持集群部署，可根据数据采集能力的增加水平扩展到多台设备集群 | 否 |
|  | 数据采集 |  | 预置支持不少于700种设备进行日志解析，日志解析规则不少于2200条，支持对已适配的第三方日志源自动识别并匹配解析策略 | 否 |
|  |  | ▲ | 需支持未能解析日志自动解析策略生成，解析方式至少包括JSON、正则表达式、插件解析等（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  | 场景化分析 | ▲ | 支持场景化分析能力，支持业务资产主动外联、HTTP代理发现、DNS Tunnel发现、reGeorg Tunnel发现、SOCKS代理发现、DGA域名发现、异地账号登录、暴力破解、明文密码泄露、弱口令、VPN登录地域分布、VPN账号登录行为、邮件威胁分析、邮件敏感关键词、邮件敏感后缀等（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  | 实体分析 |  | 支持以IP地址作为实体的多数据快速关联及分析展示能力。 支持集中展示IP地址相关的威胁趋势、攻击阶段、威胁分类、威胁关联情况等数据以及该IP对资产的登录分析等信息。（提供产品功能截图并加盖公章） | 否 |
|  | 统一研判 | ★ | 支持与老院区态势感知系统统一流量纳管与分析研判。投标人需提供承诺书，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | 联动处置 |  | 支持联动对接多种设备，包括但不限于大模型、EDR、防火墙、安全设备、威胁情报、消息通知系统、大数据组件、通用工具等；支持集中监测和查看所有联动对接设备的连通状态 | 否 |

12.态势感知平台软件

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性能要求 | ★ | 数据处理能力≥40000EPS。 | 否 |
|  | 数据资源采集能力 | ★ | 支持接入并解析的数据源数量≥250个。 提供不少于5年威胁情报库、漏洞知识库及平台软件更新 | 否 |
|  | 功能支持 |  | 支持监控中心、分析中心、响应中心、资产中心、统计报表、系统管理、威胁情报、漏洞知识库等功能。 | 否 |
|  | 数据采集 |  | 支持对网络设备、安全设备、主机系统的日志、网络流量等多种数据源的采集；支持对日志采集器进行采集配置并下发；提供Syslog、SNMP Trap、文本格式日志、数据库、WMI、Netflow、HTTP、Script等采集方式；并支持数据源信息导入、导出、数据源迁移操作。 | 否 |
|  |  | ▲ | 预置支持富化规则，包括不限于源字段、表达式、目标字段、参数设置（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  | 资产管理 |  | 需支持资产管理，资产分类至少包括服务器、工作主机、网络设备、安全设备、终端安全管理、数据库、中间件、存储设备、应用服务器、虚拟化设备等类型，支持对IPV6资产的管理。 | 否 |
|  | 风险评估 | ▲ | 支持资产风险值自定义计算，包括威胁告警及脆弱性的危害等级、时间范围、处置状态等纬度。并支持对风险计算周期进行配置。（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  | 脆弱性管理 |  | 支持导入第三方漏洞扫描报告，至少支持绿盟、网神Tenable漏扫报告的解析识别和导入管理；支持对漏洞扫描任务调度和弱口令扫描任务调度，支持扫描任务结束通知，支持通过邮件、短信、企业微信、企业钉钉等通知方式 | 否 |
|  | 威胁情报 |  | 支持本地威胁情报的检索和自定义威胁情报，支持自定义IPv6的威胁情报 | 否 |
|  | 威胁检测 |  | 需支持自定义关联规则，提供不少于1000条预制规则，支持日志管理规则建模，在指定的时间范围内，能够对来自不同数据源的日志进行关联分析，以发现可信度更高的威胁告警；并支持对发现的威胁告警按照全量告警、精选告警等模式进行告警（提供产品功能截图并加盖公章） | 否 |
|  | 威胁预警 |  | 支持对重大网络安全事件（如Log4j漏洞）进行威胁预警功能，生成威胁预警包，自分发给平台用户 | 否 |
|  | 分析溯源 |  | 支持场景化分析能力，展示不同场景下的安全风险。支持业务资产主动外联、HTTP代理发现、DNS Tunnel发现、reGeorg Tunnel发现、SOCKS代理发现、DGA域名发现、异地账号登录、暴力破解、明文密码泄露、弱口令、VPN登录地域分布、VPN账号登录行为、邮件威胁分析、邮件敏感关键词、邮件敏感后缀等场景化分析及信息展示 | 否 |
|  | 响应处置 |  | 支持对威胁告警和安全事件新增自动化响应，支持通过列表的方式管理自动化响应策略，支持对策略进行停用、启用、批量删除等操作 | 否 |
|  |  |  | 支持联动对接的设备应大于90种，联动设备的类型应包括且不限于以下类型：大模型、EDR、防火墙、安全管理平台、安全设备、威胁情报、资产类对接、脆弱性对接、消息通知系统、大数据组件、通用工具等 | 否 |
|  |  | ▲ | 支持与天融信、华为、新华三、山石、奇安信、启明等常见品牌的防火墙对接。可实现包括但不限于：阻断IP、阻断IP+端口、阻断指定URL、基于五元组(源IP+端口、目的IP+端口、协议)+时间+动作的任意组合处置策略、全网封禁高危端口、审计对制定IP/域名/URL的访问、撤销命令等联动处置动作（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  | 态势大屏 | ▲ | 态势大屏数量不少于8个，维度不限于综合安全态势、安全运营态势、威胁预警态势、外部威胁态势、内网威胁态势、攻击者态势、资产风险态势、告警实时监控大屏 | 是 |
|  | 统计报表 |  | 支持快速报表、周期报表功能、自定义模板，自定义模板可加入多种统计分析视图和智能备注信息；支持灵活编辑和布局调整以形成整体报表 | 否 |
|  | 知识库 | ▲ | 支持知识库管理，内置漏洞知识库、IP地址定位知识库、ATT&CK 知识库、应用识别知识库、事件日志ID知识库。支持自定义知识库（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |

13.态势感知流量传感器

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件指标 | ★ | 标准机架式设备，≥1颗（国产CPU 8核心）CPU；内存≥32G DDR4；≥4 TB企业级SATA 3.5寸硬盘，网口：≥6个千兆电口，≥2个万兆光口（至少包含2个万兆多模光口模块），Console口≥1个，接口扩展板卡插槽≥1个，冗余双电源； | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 吞吐量≥3Gbps，HTTP并发连接数≥400万，HTTP新建连接速率≥15万/秒。 | 否 |
|  | 授权服务 | ★ | 提供数据库行为解析授权；邮件行为解析授权；本地威胁情报库授权；资产识别功能授权；提供5年全功能特征库升级服务。 | 否 |
|  | 部署方式 |  | 支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，接口支持IPv4、IPv6配置，支持对IPv4路由监控和对IPv6路由监控，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测。 | 否 |
|  | 流量采集与识别 | ▲ | 需支持通过IP、IP段、端口、协议、VLAN等进行流量过滤，并支持and、or、not等逻辑运算创建过滤语法过滤数据。（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  |  |  | 支持多层 VLAN、VXLAN、MPLS、GRE等网络流量的解析检测。云场景下，支持GENEVE协议双层隧道封装流量的解析检测。 | 否 |
|  | 流量威胁检测 | ▲ | 具备AI检测能力，检测模型至少包括：HTTP隧道检测、CS流量检测、挖矿流量检测、弱口令检测、SSH爆破登录成功检测（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  |  |  | 支持基于工具特征的 WEBSHELL 检测、WEB攻击检测、网络攻击检测、加密流量攻击检测、远程工具检测能力、弱口令检测能力、挖矿检测能力、混淆攻击检测等多种流量威胁检测能力 | 否 |
|  |  | ▲ | 支持自定义漏洞规则，支持根据攻击载荷自定义漏洞检测规则，可自定义检测规则的四元组、检测规则的协议类型（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  |  |  | 支持根据威胁类型、威胁名称、威胁级别、置信度、情报类型、IP、域名等自定义添加威胁情报，支持STIX、OPENIOC、JSON、XLSX格式的批量导入 | 否 |
|  |  |  | 支持根据正则/机器学习来判断告警详情是否包含身份证号、用户名、密码等敏感信息，支持敏感信息加密展示 | 否 |
|  | 安全性配置 |  | 支持AES256、SM4数据传输加密，确保数据传输的安全性 | 否 |

14.安全运维与审计（堡垒机）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件指标 | ★ | 标准机架式设备，≥4个千兆电口，≥2个万兆光口（至少包含2个万兆多模光口模块），硬盘容量≥12T（支持RAID5，实际有效容量不少于8T），冗余电源 | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 最大字符会话并发数≥3000 最大图形会话并发数≥1200 | 否 |
|  | 可管理资源数量 | ★ | 可管理资源数量≥1000个 | 否 |
|  | 用户认证 |  | 需支持多因子认证，方式包括不限于手机令牌、手机短信、动态令牌、国密USBKey、指纹识别等多因子认证方式 | 否 |
|  |  | ▲ | 需支持根据访问源IP地址采用不同的认证方式，例如内网可直接密码登录，外网VPN拨号接入需要使用双因子（提供产品功能截图并需加盖公章） | 是 |
|  | 用户管理 |  | 需支持基于登录时间、源IP、源MAC地址限制非法时间和非法地址登录堡垒机的用户登录限制 | 否 |
|  | 策略管理 |  | 针对重要资源的运维，需支持动态令牌远程动态授权，运维员需联系管理员获取动态码完成认证，才能运维 | 否 |
|  |  |  | 需支持账户自动改密，改密完成之后，可以通过邮件将密码分段发送给指定两个管理员，分别接受密码不同部分 | 否 |
|  |  | ▲ | 需支持H5方式运维，产品支持群发命令和预置频繁使用的命令，提升运维效率（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  | 审计管理 |  | 需支持对协同用户的操作审计，所有操作需关联到实际的操作人员 | 否 |
|  | H5运维水印 |  | 需支持水印功能，用户在运维时，H5页面需将用户登录名作为水印显示，避免数据泄露无法追责 | 否 |
|  | 系统安全 |  | 需支持对堡垒机系统自身安全进行监控，可以自动封停或终止异常行为并进行告警，或由管理员进行二次判断，可进行加白处理 | 否 |

15.数据库审计

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件指标 | ★ | 标准机架式设备，≥6个千兆电，≥4个千兆光口（至少包含4个千兆多模光口模块），≥2个万兆光口（至少包含2个万兆多模光口模块），扩展槽≥2个，硬盘≥4TB，冗余电源 | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 审计性能：峰值SQL处理能力≥40000条/秒； | 否 |
|  | 部署方式 |  | 旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理，仅通过镜像流量即可实现审计。 | 否 |
|  |  |  | 在目标数据库安装Agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计。 | 否 |
|  | 协议支持 |  | 支持Oracle、MySQL、SQL Server、Cache、 PostgreSQL、Vastbase、MariaDB、等主流数据库的审计。 | 否 |
|  |  |  | 支持达梦、南大通用(GBase）、高斯（GaussDB）、人大金仓、K-DB、神舟通用（Oscar）、OceanBase、瀚高（HighGo DB)等国产数据库的审计。 | 否 |
|  |  |  | 支持HBase、Hive、Redis、Elasticsearch、HDFS、Impala、Spark SQL、ArangoDB等数据库的审计。 | 否 |
|  | 数据可见性 |  | 具备单独的性能分析页面，展示性能主要指标（包括整体平均耗时、高峰时平均耗时、低谷时平均耗时、最大单次执行时长、慢SQL数量与占比、慢SQL操作类型），支持以时间维度展示平均耗时趋势，且可与历史情况对比。 | 否 |
|  | 审计功能 |  | 审计信息能够记录执行时长、影响行数、执行结果描述、返回结果集。 | 否 |
|  |  |  | 支持本地直连数据库场景下的审计，通过本地Agent捕获本地数据库客户端程序中实际响应的SQL指令，实现对本地运维人员的数据库操作行为的审计，支持主流数据库如Oracle、PostgreSQL、MySQL、SQL Server、DB2、达梦、南大通用(GBase）、高斯（GaussDB）、人大金仓、K-DB、神舟通用（Oscar）、OceanBase、瀚高（HighGo DB)等。 | 否 |
|  |  |  | 支持在双向审计场景下根据以往审计命中情况设置结果集存储策略，支持设置保存行数与最大保存长度。 | 否 |
|  | 安全审计 |  | 产品具有内置规则，规则类型有SQL注入、账号安全、数据泄露和违规操作等，并可依据规则进行邮件告警。 | 否 |
|  |  |  | 支持内置安全规则通过规则包进行单独升级。 | 否 |
|  |  |  | 内置安全规则不少于900条，如SQL注入、缓冲区溢出等。 | 否 |
|  | 查询分析 |  | 为保障高效的查询性能，要求产品后台采用全文检索引擎检索，具体体现为：可通过检索报文进行审计记录的查询。 | 否 |
|  |  |  | 支持在审计日志中一键添加过滤规则，支持在告警规则中一键添加信任规则或规则白名单。 | 否 |
|  | 模型分析 |  | 可依据客户端工具名、数据库用户名、客户端IP、操作系统用户名、客户端主机名、数据库名、操作类型、服务器IP等配置行为模型，并可查看相应告警日志。 | 否 |
|  | Agent管理 |  | 支持在页面批量安装、配置、删除、挂起、唤醒、启动、停止、升级、回退、导出所有的Agent。 | 否 |
|  |  |  | 可监控Agent的转发速率，以及Agent所在数据库服务器的CPU、内存利用率，并可设置CPU、内存利用率的上限阈值，超阈值时Agent将自动停止转发数据。 | 否 |

16.日志审计

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件规格 | ★ | 标准机架式设备，≥4个千兆电口，≥4个千兆光口（至少包含4个千兆多模光口模块），≥2个万兆光口（至少包含2个万兆多模光口模块），≥2个扩展插槽，硬盘：≥8T*5（可用容量不少于32T），冗余电源。 | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 日志处理能力：≥20000EPS 配置不少于1100点日志源接入授权； | 否 |
|  | 工作模式 |  | 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统。 | 否 |
|  |  |  | 提供全中文Web管理界面，无需安装任意客户端软件或插件。 | 否 |
|  | 日志收集 |  | 支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集。 | 否 |
|  | 日志分析 |  | 支持将收集到的日志转发，当原始日志设备无法设置多个日志服务器时，可以通过本系统的日志转发功能将日志转发到其他日志存储设备。 | 否 |
|  | 日志备份 |  | 可设置日志存储备份策略。 | 否 |
|  | 日志查询 |  | 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询。 | 否 |
|  |  |  | 支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 | 否 |
|  | 综合查询及报表管理 |  | 支持报表导出为版式文件和Word格式文件。 | 否 |
|  | 资产管理 |  | 资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息。 | 否 |

17.网络安全审计

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件指标 | ★ | 标准机架式设备，≥4个千兆电口，≥2个万兆光口（至少包含2个万兆多模光口模块），硬盘容量≥2T，≥4个扩展槽，≥1个管理口和1个HA口，冗余电源。 | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 应用吞吐≥12G/80000EPS，最大并发连接数≥700万，最大新建连接数≥15万/秒； 配置不少于5年的软件版本、协议库升级服务。 | 否 |
|  | 部署模式 |  | 支持多路网桥功能，实现多进多出，即多路桥接。 | 否 |
|  | 网络支持 |  | 支持IPv6环境下的网址访问审计，支持IPv6用户识别和认证，支持IPv6网络接口配置。 | 否 |
|  | 流量外发 |  | 支持解密流量外发，为不具备解密条件的设备提供明文流量。 | 否 |
|  |  |  | 支持外发镜像流量，作为同环境里的其他旁路设备的数据来源。 | 否 |
|  | 爬虫行为识别 |  | 可以识别内网的爬虫行为，并且可监控爬虫用户数趋势和爬虫请求数趋势；可查询爬虫行为详情。（提供产品功能截图并加盖公章） | 否 |
|  | 应用管理 |  | 内置应用协议库包含的应用数量不低于10000种，应用规则总数不低于70000种。 | 否 |
|  | 网页管理 |  | ≥20亿条URL数据，在系统有URL库更新情况详细说明。 | 否 |
|  |  |  | 不同网页被阻塞后会跳转不同的阻塞页面；支持用户完全自定义。（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  | 协议审计 |  | 支持DNS审计，通过DNS审计策略对DNS通信内容进行审计和控制。 | 否 |
|  |  |  | 支持SNMP审计，通过SNMP审计策略对SNMP通信内容进行审计和控制。 |  |
|  |  |  | 支持NFS审计，通过NFS审计策略对NFS访问和传输文件进行审计和控制。 |  |
|  |  |  | 支持NETBIOS审计，通过NETBIOS审计策略对NETBIOS通信、登录名及文件、目录进行审计和控制。 |  |
|  | SSL解密 |  | 支持对SSH协议的流量进行解密，支持根据实际需求配置指定的源/目的IP或IP段。 | 否 |

18.SSL VPN

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件规格 | ★ | 标准机架式设备，≥6千兆电口，≥4千兆光口（至少包含4个千兆多模光口模块），≥2万兆光口（至少包含2个万兆多模光口模块），≥2个扩展槽，冗余电源。 | 否 |
|  | 基本要求 | ★ | 支持控制中心与代理网关分离式部署模式，以实现控制面与执行面分离，提高系统安全性。 最大并发用户数（个）≥2000，实际配置并发用户数（个）≥1500。 手机动态验证授权（个）≥3000。 | 否 |
|  | 双栈支持 |  | 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。 | 否 |
|  | 流量镜像 |  | 支持将用户访问零信任系统的WEB资源访问流量解密后镜像给外部网络流量分析系统，如态势感知等设备，以完善系统的用户行为审计溯源能力，提升设备自身的安全性。 | 否 |
|  | 自适应认证 |  | 为强化系统认证安全性，可配置在触发异常环境的条件时，用户需完成增强认证才可登录。 | 否 |
|  | 批量授权 |  | 支持批量资源授权功能，支持将单个或多个应用授权给用户的组织架构、用户角色或最终用户。 | 否 |
|  | 弱密码库自定义 |  | 支持管理员自行配置医院的弱密码库，可配置不少于10W行的弱密码。 | 否 |
|  | API防护 |  | 支持针对API接口的爆破、越权、扫描和webshell攻击等行为进行防护。 | 否 |
|  | 单包授权 |  | 需支持单包授权，支持UDP+TCP组合单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞。 | 否 |
|  | 虚拟IP |  | 支持以虚拟IP方式，访问真实的业务系统。支持独享IP模式，给用户绑定制定IP地址，实现用户与IP的强绑定关系。 | 否 |
|  | 国密支持 |  | 客户端接入及控制台访问均应支持SM1、SM2、SM3、SM4等加密算法，以及相应的 ECC_SM4_SM3、ECDHE_SM4_SM3、ECC_SM1_SM3、ECDHE_SM1_SM3等加密算法套件。 | 否 |
|  | 限制账号 |  | 对于创建后长时间未使用、长时间不登录或登录后长时间不使用的用户帐号，支持检测并判定为闲置帐号。 | 否 |

19.网络安全准入（内网）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件规格 | ★ | 标准架式设备，≥6个千兆电口，≥1个接口卡； | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 每秒事务数（TPS)：≥9000（次/秒），最大吞吐量：≥3.3Gbps，最大并发连接数：10000（条）。 提供不少于5000个终端授权管控。 | 否 |
|  | 准入技术 |  | 支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN隔离、Portal等准入技术，支持准入技术自由组合使用，满足各种复杂网络环境。 | 否 |
|  |  |  | VLAN隔离技术须实现无客户端下的端口级准入效果，vlan隔离须采用不同正常vlan对应不同隔离vlan的方式，并可对通过小路由器、hub接入的设备实现颗粒度管控，不得采用全禁全放的风险行为。 | 否 |
|  |  |  | 终端通过有线或无线申请接入，可无需用户操作，自动引导终端设备至认证入网页面。 | 否 |
|  | 管理 |  | 管理页面布局及内容支持自定义，内容包括但不限于系统自身接口状态、流量等。 | 否 |
|  |  |  | 在多管理员状态下，支持设置私有、公有规范策略。私有规范只有创建账号有权限更改、删除，公有规范所有管理员均可更改或删除。 | 否 |
|  |  |  | 提供移动端专属平台管理页面进行便捷管理，包括但不限于：设备快速定位、设备审核、实时报警监控、客户端卸载确认码生成等。 | 否 |
|  | 客户端 |  | 支持安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种模式；提供Windows、linux、MAC OS、安卓、IOS专属客户端及APP。 | 否 |
|  |  |  | 提供国产操作系统专属客户端。支持当前所有的主流国产操作系统。 | 否 |
|  |  |  | 支持灵活的客户端卸载策略，包括但不限于万能卸载码，一对一卸载码，无需卸载码等多种模式。支持设置离线客户端策略，包括但不限于超过指定时间后客户端自动卸载，提醒用户确认是否卸载等。 | 否 |
|  |  |  | 客户端支持自定义菜单栏及终端用户故障诊断，诊断过程支持录屏，诊断结果支持一键压缩打包。 | 否 |
|  | 边界管理 |  | 支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk、单/多MAC等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等），交换机型号库20+以上。 | 否 |
|  |  |  | 支持自动识别、发现及阻断网络内私接的家用路由器、hub，提供网络定位功能（可直接定位接入的交换机端口 ）；可一键禁止全网的随身wifi（含软件版）使用。 | 否 |
|  | 设备特征指纹检测 |  | 支持通过网络扫描的方式对摄像头等哑终端设备类型发现；支持自定义设备特征指纹属性的值，发现路由器、摄像头等不同类型的设备。可定义属性包括：MAC地址、网页标题、端口等。 | 否 |

20.网络安全准入(外网）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件规格 | ★ | 标准机架式设备，≥6个千兆电口，≥1个接口卡； | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 每秒事务数（TPS)：≥6000（次/秒），最大吞吐量：≥2.3Gbps，最大并发连接数：5000（条）。 提供不少于2500个终端授权管控。 | 否 |
|  | 准入技术 |  | 支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN隔离、Portal等准入技术，支持准入技术自由组合使用，满足各种复杂网络环境。 | 否 |
|  |  |  | VLAN隔离技术须实现无客户端下的端口级准入效果，vlan隔离须采用不同正常vlan对应不同隔离vlan的方式，并可对通过小路由器、hub接入的设备实现颗粒度管控，不得采用全禁全放的风险行为。 | 否 |
|  |  |  | 终端通过有线或无线申请接入，可无需用户操作，自动引导终端设备至认证入网页面。 | 否 |
|  | 管理 |  | 管理页面布局及内容支持自定义，内容包括但不限于系统自身接口状态、流量等。 | 否 |
|  |  |  | 在多管理员状态下，支持设置私有、公有规范策略。私有规范只有创建账号有权限更改、删除，公有规范所有管理员均可更改或删除。 | 否 |
|  |  |  | 提供移动端专属平台管理页面进行便捷管理，包括但不限于：设备快速定位、设备审核、实时报警监控、客户端卸载确认码生成等。 | 否 |
|  | 客户端 |  | 支持安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种模式；提供Windows、linux、MAC OS、安卓、IOS专属客户端及APP。 | 否 |
|  |  |  | 提供国产操作系统专属客户端。支持当前所有的主流国产操作系统。 | 否 |
|  |  |  | 支持灵活的客户端卸载策略，包括但不限于万能卸载码，一对一卸载码，无需卸载码等多种模式。支持设置离线客户端策略，包括但不限于超过指定时间后客户端自动卸载，提醒用户确认是否卸载等。 | 否 |
|  |  |  | 客户端支持自定义菜单栏及终端用户故障诊断，诊断过程支持录屏，诊断结果支持一键压缩打包。 | 否 |
|  | 边界管理 |  | 支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk、单/多MAC等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等），交换机型号库20+以上。 | 否 |
|  |  |  | 支持自动识别、发现及阻断网络内私接的家用路由器、hub，提供网络定位功能（可直接定位接入的交换机端口 ）；可一键禁止全网的随身wifi（含软件版）使用。 | 否 |
|  | 设备特征指纹检测 |  | 支持通过网络扫描的方式对摄像头等哑终端设备类型发现；支持自定义设备特征指纹属性的值，发现路由器、摄像头等不同类型的设备。可定义属性包括：MAC地址、网页标题、端口等。 | 否 |

21.桌面终端安全管理

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件规格 | ★ | 标准机架式设备，≥6个千兆电口，≥1个接口卡； | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 每秒事务数（TPS)：≥5000（次/秒），最大吞吐量：≥2Gbps，最大并发连接数：4000（条）。 支持不少于2000个终端PC电脑授权管控。 | 否 |
|  | 违规预警 |  | 支持针对违规外联、修改系统时间、PC资源使用异常等异常行为进行预警；管理员可自定义违规策略处置策略，包括但不限于报警、断网、锁屏、关机、消息提示、截屏 、代理修复等，并支持自定义策略等延后时间。 | 否 |
|  | 行为审计 |  | 支持包括但不限于流量、进程、截屏、文件、协议、账户、邮件、打印、服务、共享、注册表、刻录等行为的审计。 | 否 |
|  | USB接入管理 |  | 支持usb口禁止接入、仅准许接入非存储介质策略 支持存储介质使用在线审批，终端用户在线发起申请，管理员在线审批、下发策略。策略包括但不限于强制分区、加密、读写权限限制、禁止可执行文件自运行 | 否 |
|  | 资产管理 |  | 支持软硬件资产管理，可对软硬件资产变动提供报警 | 否 |
|  | 软件分发 |  | 能够支持可执行程序、MSI安装包或者文档数据文件自动下发与安装 | 否 |
|  |  |  | 支持根据操作系统不同分发不同升级包，提高软件分发功能对操作系统系统的适应性。 | 否 |
|  | 软件自动分类 |  | 对终端上安装的所有软件按照软件类型进行分类，比如QQ、微信自动归类为聊天软件，office、windows自动归类为办公软件 | 否 |
|  | 软件订单管理 |  | 支持对商业软件的采购订单进行录入管理，包括但不限于软件名称、软件版本、描述、授权类型、软件购买信息、license信息等 | 否 |
|  | 软件正版化管理 |  | 支持对windows、office、wps等软件的序列号检测，检查终端上安装的软件序列号和购买的序列号是否一致； 支持终端授权范围匹配，可以授权软件的可使用范围，只有在范围内的终端安装软件的行为时合法的，其他终端安装该软件为非法行为。 | 否 |
|  | 软件超市 |  | 支持软件智能化上架，通过匹配软件名称自动填充软件图标、软件分类、软件界面截图、详细的软件简介等，减轻软件上架工作量 | 否 |
|  |  |  | 通过客户端安全策略，支持限制终端软件安装途径，仅允许从软件超市下载安装，禁止终端通过任何非法渠道安装软件 | 否 |
|  | 敏感信息检查 |  | 支持对word、ppt、excel、wps、html、pdf、wps等文本文件中的敏感关键字进行识别； | 否 |
|  |  |  | 支持对jpg、png、bmp等图片文件中的敏感关键字进行识别； | 否 |
|  |  |  | 支持对psd、raw等源图片格式中的敏感关键字进行识别； | 否 |
|  |  |  | 支持对rar、zip等压缩包中文件的敏感关键字进行识别； | 否 |
|  |  |  | 支持敏感信息自检功能，用户可以对电脑上敏感文件实现自检自查。 | 否 |
|  |  |  | 兼容windows，涵盖当前所有的主流国产操作系统。 | 否 |
|  | 水印管理 |  | 支持自定义配置水印类型、水印信息内容、大小、位置及应用范围等； 水印内容支持标签管理，可以自定义IP、MAC、计算机账户等内容，不同的用户终端可以看到不同的水印信息； 支持基于进程、窗口等方式触发水印 支持矢量水印技术，可以将水印信息编码为矢量点阵水印； | 否 |
|  | 国产化终端管理 |  | 1、支持对终端的行为进行审计和追溯，包括但不限于打印、刻录、系统登录行为、进程、服务、运行性能、账号操作、软硬件变更、文件操作、网页访问、网络配置变更等。 2、支持违规外联，可支持外联检测地址配置，作为外联的判断依据，支持阻断终端外联行为 3、客户端可以根据查询策略内容定时上报相应查询信息，包括：资源信息、端口信息、进程信息、软件信息、硬件信息、账户信息、系统日志信息、浏览器信息、网络流量信息等 4、支持监控移动存储介质(U盘、移动硬盘)上的操作，审计日志包括设备的插入、拔出等操作。 5、支持移动存储设备控制 | 否 |

22.终端安全管理与病毒防护系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品形态 |  | 软件形态，包含管理控制中心、客户端软件 | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 配置不少于2套控制中心授权和3000点的客户端接入授权 至少包括防病毒、补丁管理、主机防火墙、运维管控、移动存储管理功能； | 否 |
|  | 客户端兼容 |  | Windows操作系统：Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10/windows 11 MacOS操作系统：macOS X 10.15、macOS 11.1、macOS 12.0.1、macOS 12.1 国产化操作系统：银河麒麟、麒麟V10、统信UOS v20 | 否 |
|  | 许可管理 |  | 支持按照终端类型/分组统计及分配管理每个功能的终端授权使用数量。 | 否 |
|  | 客户端管理 |  | 支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性（提供产品功能截图并加盖公章） | 否 |
|  | 病毒防护 |  | 支持对压缩包内的病毒扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描，支持仅利用多个非工作时间时间段完成一次全盘扫描 | 否 |
|  | 补丁管理 | ▲ | 支持自动修复漏洞，包括开机时修复，支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  | 主机防火墙 |  | 支持通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持对设定进程名称、进程路径，支持模糊规则 | 否 |
|  | 终端管控 |  | 支持对终端各种外设、接口设置使用权限，支持外设库管理，可禁止使用大容量USB存储设备 | 否 |
|  |  |  | 支持对终端节能管理，支持对长时间运行、定时关机、空闲节能、工作时间外开机等节能类型设定策略，支持仅提示、关机、注销、锁定、关闭显示器、锁定+关闭显示器、休眠和睡眠处理。并支持提示倒计时弹窗，可设置在终端取消后下一次提醒时间 | 否 |
|  | 移动存储管理 |  | 支持管理员设置自动审批客户端注册请求；不同分组可设置不同审批规则，支持移动存储介质外出管理，并可以设置外出使用权限与有效时间（提供产品功能截图并加盖公章） | 否 |
|  | 产品联动 | ★ | 支持与老院区终端安全管理与病毒防护系统统一纳管，若不能统一纳管需提供额外解决方案，并实现对原有终端安全管理与病毒防护系统的统一管理及升级。投标人需提供承诺书并加盖公章。 | 是 |

23.服务器安全防护系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品形态 |  | 软件形态，包含管理控制中心、客户端软件 | 否 |
|  | 性能要求 | ★ | 配置不少于2套控制中心授权和500点服务器端授权 至少包括防病毒、微隔离、端口白名单、外连白名单、入侵检测、webshell检测、后门检测、漏洞管理、漏洞扫描、虚拟补丁、账号风险扫描、防暴力破解、资产清单、安全日志、安全报表等功能 | 否 |
|  | 客户端支持 |  | 产品客户端应支持主流Windows和Linux主流操作系统，支持麒麟、统信UOS、华为欧拉EulerOS等； | 否 |
|  | 资产占用 |  | 产品应满足资源占用要求：Windows环境：工作状态下Agent占用内存资源不超过20MB，CPU使用率不超过5%；Linux环境：工作状态下的内存占用不超过150MB，CPU使用率不超过5% | 否 |
|  | 资产梳理 |  | 提供自动采集和任务采集两种服务器资产的自定义采集能力，采集支持选择不同类型资产、采集频率和服务器范围；提供对特定服务器的特定类型资产批量进行快捷导出 | 否 |
|  | 防病毒 |  | 提供不少于4种杀毒引擎； | 否 |
|  |  |  | 支持勒索病毒实时防护，提供勒索诱饵防护、系统还原点和卷影保护、内核免疫等多种手段增强对勒索病毒的实时防护能力，支持病毒的黑白名单，并支持在病毒查杀时控制服务器资源开销 | 否 |
|  | 漏洞扫描 |  | 支持通过扫描任务方式检测服务器存在的漏洞；当服务器数量有增减变动，下次扫描时，系统可以自动调整服务器执行范围；支持从漏洞角度聚合展示该漏洞影响的服务器、服务器角度聚合展示该服务器上存在的漏洞，并从多种角度对扫描到的漏洞、影响的服务器进行分析展示 | 否 |
|  | 安全基线 | ▲ | 支持等保二级、等保三级、CIS等合规性基线，支持自定义基线模板 | 是 |
|  | Webshell |  | 支持客户端自动识别Web应用所在Web目录进行扫描，支持Webshell的实时监测，支持Webshell文件的手动、自动隔离，支持对内存型Webshell的实时检测，记录管理内存马的操作历史 | 否 |
|  | 后门检测 |  | 需支持通过扫描任务的方式检测目录中存在的后门程序，并告警展示 | 否 |
|  | 账号风险扫描 | ▲ | 需支持对不同账号使用同一密码的口令复用行为进行检测，并支持统计相同密码的账户数量、账户所在服务器、账户名称、账户状态等信息，并支持导出（提供产品功能截图并加盖公章） | 是 |
|  | 入侵检测 |  | 支持对攻击者发起的恶意扫描行为进行识别，支持实时监控主机上发生的异常登录行为，支持反弹Shell、无文件攻击、RCE利用、本地提权等检测能力 | 否 |
|  |  |  | 支持对攻击者发起的恶意扫描行为进行识别，可防护端口扫描和扫描器扫描行为，支持根据单个IP请求时间范围和扫描端口数量设置对发起扫描的IP锁定时间 | 否 |
|  | 暴力破解 |  | 支持检测包括不限于SSH、RDP、GoldenDB、MySql、Oracle、SQLServer、VsFtpd、PostgreSQL、SMB、Tomcat等服务的暴力破解检测及防护 | 否 |
|  | 微隔离 |  | 微隔离功能不依赖系统iptables、nftables、conntrack等系统模块独立实现安全逻辑，避免与业务同时使用造成冲突 | 否 |
|  |  |  | 支持微隔离策略的一键全部启用或停用，服务器的一键隔离，支持对一键隔离设置可访问的白名单IP，支持微隔离策略的全部导出 | 否 |
|  | 虚拟补丁 |  | 支持根据服务器操作系统类型、存在的漏洞、资产等因素生成该服务器推荐的虚拟补丁规则 | 否 |

24.移动终端安全管理系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 授权 | ★ | 提供不少于2000点终端管控授权。 | 否 |
|  | 用户管理 |  | 支持通过用户模板信息手动导入、通过AD/LDAP目录系统或对接第三方插件同步用户信息 | 否 |
|  |  |  | 支持创建、修改、删除、导入、导出用户，支持搜索、查看用户信息，支持国际号段手机号 | 否 |
|  |  |  | 支持批量变更用户部门，支持解锁/激活/取消激活用户，已停用用户无法登录，支持设置用户主设备 | 否 |
|  |  |  | 支持用户绑定设备数量单独设置（支持区分手机和平板） | 否 |
|  |  |  | 支持创建虚拟组，包括用户组、设备组 | 否 |
|  | 设备管理 |  | 支持手动注册，手工录入设备基本信息，支持批量注册，通过EXCEL文件批量导入设备信息，支持自主注册，用户可通过客户端进行认证，自主上报终端信息 | 否 |
|  |  |  | 支持设备状态标记，标记状态包括正常、已禁用、预注册、待删除 | 否 |
|  |  |  | 支持针对设备情况的组合筛选，包括设备名称、设备型号、用户名、姓名、部门、平台、系统版本、归属、安装应用、设备状态（正常、已禁用、预注册、已丢失、待删除）、数据状态、管控状态、合规状态、破解状态、分身账号、最后上线时间、设备模式等，进行设备过滤，便于平台对相关设备进行管理 | 否 |
|  |  |  | 支持管理员对设备进行远程管理操作，包括播放铃声、发送消息、锁定设备、远程重启、标记丢失、找回设备、清除设备锁屏密码、擦除设备等。 | 否 |
|  | 设备安全策略 |  | 管理员可对设备功能进行的限制包括但不限于：禁止设备使用摄像头、禁止使用WiFi网络、禁止使用移动数据网络、禁止开启网络共享热点、禁止修改系统时间和日期、禁止开启开发者选项、禁止USB调试、禁止使用蓝牙、禁止恢复出厂设置、禁止使用第二张SIM卡、禁止使用设备分身、禁止开启飞行模式、禁止使用下拉通知栏、禁止使用侧边栏、禁止截屏、强制开启GPS、禁止安装外部来源应用等 | 否 |
|  |  |  | 支持针对用户/设备/群组设置应用黑白名单、WiFi黑白名单、蓝牙黑白名单、通讯黑白名单、上网黑白名单，避免恶意三方软件的安装和使用，禁止访问非法网站 | 否 |
|  |  |  | 支持强制设备设置密码，包括密码复杂度、长度、强制密码有效期、限定密码尝试次数、屏幕自动锁定时间等；管理员可在平台中强制设备设置密码，并包括密码复杂度、长度、强制密码有效期、限定密码尝试次数、屏幕自动锁定时间等。 | 否 |
|  |  |  | 支持屏蔽设备原生系统界面，仅展示工作区界面，用户仅可在工作区内操作 | 否 |
|  | 设备围栏 |  | 支持时间围栏，可配置策略的生效时间、排除时间及时间段、支持保活唤醒 支持地理围栏，可配置策略生效的地理范围 支持WLAN围栏，可配置策略生效WLAN，支持配置WIFI SSID和MAC地址 | 否 |
|  | 设备安全 |  | 支持设备出现系统版本过低、SIM卡违规、设备不在线超过指定时间、设备电量低于一定比例、设备存储空间低于一定比例时能够告警通知，告警信息发送方式支持周期通知和实时通知。出现告警后，能够对违规设备进行实时或者定时处罚。处罚方式包括：锁定设备、擦除企业数据、恢复出厂、禁用应用商店等 | 否 |
|  | 应用管理 |  | 支持私有应用分发市场，包括Android、H5（含远程H5和本地H5），支持上架、下架、删除应用，并支持查看应用安装统计及应用管控策略，支持定时发布机制和应用分发范围配置，支持H5应用展示样式设置，支持隐藏关闭、返回和横竖屏样式设置 | 否 |
|  |  |  | 支持应用强制升级，可根据不同用户、部门、用户组设置必装应用，必装应用可自动下载且静默安装 | 否 |
|  | 内容管理 |  | 支持文件推送功能，分发的文件类型包含但不限于DOC、DOCX、TXT、PDF、PPT、PPTX、XLS、XLSX、JPG、JPEG、PNG、MP3、MP4、ZIP等。分发的文件支持在终端进行自动下载 | 否 |
|  |  |  | 支持文件有效期和阅后即焚设置功能；支持文件夹推送管理功能，管理员可对文件夹添加密码 | 否 |
|  | 系统管理 |  | 支持用户激活方式、用户权限、应用日志上报间隔、用户登录状态有效期、登录状态有效期自动更新、允许修改绑定手机号、禁止未预注册设备登录、设备脱管超时时间、设备日志上报间隔、设备解锁密码、禁止Android设备系统升级、锁屏消息、Android锁定界面提示语 | 否 |
|  |  |  | 支持配置用户登录认证和权限相关信息，登录认证：登录图形验证码、首次登录强制绑定手机、手首次登录强制修改密码、密码重置后强制修改密码，用户权限：用户激活、设备激活数量限制、设备抢登、仅允许适配设备登录、允许修改手机号、用户设备绑定 | 否 |
|  |  |  | 支持为角色分配管理页面权限（可查看的菜单和进行的操作），支持为管理员分配岗位和角色，支持多岗位切换，支持三权分立，业务管理员、审计管理员和系统管理员 | 否 |

25.移动终端管控授权

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 移动端授权 | ★ | 支持对不少于350个移动终端设备的授权管控。 | 否 |
|  | 移动端接入管控 |  | 针对医院移动查房安全管控场景，支持对移动查房设备网络接入进行控制，仅允许其接入指定的SSID，无法接入其他网络。 | 否 |
| - · | 移动端相机、截屏管控 |  | 支持对移动端进行相机管控、截屏功能的使用，防止移动终端通过上述方式将敏感数据泄密。 | 否 |
|  | 移动端热点管控 |  | 支持对移动端热点共享行为进行控制，禁止移动设备开启热点共享网络；支持对移动终端WiFi连接进行控制，包括只允许连接指定的无线SSID、禁止启用无线连接、帮助移动设备自动连接白名单无线SSID。 | 否 |
|  | 移动端软件管控 |  | 支持对Android8.0及以上移动终端安装应用进行黑白名单控制，可以通过设置指定软件名单（软件名单支持批量导入）的方式，强制终端只能安装某些软件或禁止安装某些软件，以实现防范非法应用危害移动终端安全。 | 否 |

26.流量复制器

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 详细要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网络接口 | ★ | 标准机架式设备，≥12个SFP+,≥12个10GBASE-T电口（至少包含24个万兆多模光口模块） | 否 |
|  | 采集方式 |  | 支持分光采集与交换机镜采集输入方式。 | 否 |
|  | 组网工作模式 |  | 设备支持基于Openflow/Netconf协议的控制面接口与流量数据集中采集管控平台通信，具备SDN组网能力。 | 否 |
|  | 邻居发现 |  | 设备应支持基于LLDP机制的设备邻居发现。 | 否 |
|  | 双向链路聚合能力 |  | 设备可支持多互连端口组成链路聚合组，增长互连传输带宽，且所生成的链路聚合组可支持双向数据传输。 | 否 |
|  | 流量复制/汇聚/分流 |  | 支持流量复制/汇聚/分流功能，支持一对多，多对一，多对多的流量复制汇聚功能。 | 否 |
|  | 流量过滤 |  | 支持基于vlan id、vlan优先级、源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议号、IP碎片、以太网类型字段、TCP标志、DSCP、IPV6等过滤条件的灵活配置进行过滤；可根据过滤的需要设置规则执行阶段，即可设置在Ingress、Egress或者Lookup阶段对报文进行过滤。 | 否 |
|  | vlan标记/替换/删除 |  | 支持报文vlan tag的添加、删除、修改。 | 否 |
|  | 端口分流 |  | 支持根据帧的MAC信息、IP信息、端口号、协议等L2-L7层特征进行Hash算法和基于会话的权重算法的负载均衡，以保证旁路监听设备接收到数据流的会话完整性，且分流端口组成员在链路状态发生变化时可灵活退出（链路DOWN）或加入（链路UP），分流组自动重新分配流量，保证端口输出流量的动态负载均衡。 | 否 |
|  | 端口健康检查 |  | 支持实时检测后端监控分析设备的服务进程健康状况，当服务进程出现故障时，自动移除故障设备，以保证多端口负载均衡时的可靠性。支持对检测周期、重试次数的自定义配置。 | 否 |
|  | 处理能力 |  | 10GE端口线速流量不丢包。整机处理性能不低于240Gbps（双向480Gbps） | 否 |
|  | 时间戳标记 |  | 支持在报文尾部打上8字节长度的纳秒级时间戳标记。 | 否 |
|  | 标签剥离 |  | 支持VxLAN、VLAN等包头的剥离功能。 | 否 |
|  | SSL解密 |  | 支持通过导入密钥文件，实现对SSL加密的报文进行解密处理 | 否 |
|  | 数据去重 |  | 支持基于端口或策略级的统计粒度对多个采集源数据进行对比，在规定时间内对采集到的相同数据包去重复；可选择不同的报文标识（如：dst.ip 、src.port、dst.port、tcp.seq、tcp.ack）进行比对后实现去重复。 | 否 |
|  | 数据脱敏 |  | 支持以正则表达式匹配字符串方式对敏感信息脱敏，达到屏蔽敏感信息的目的。 | 否 |
|  | 隧道协议识别 |  | 支持按隧道协议内、外层ip地址进行分流输出 | 否 |
|  | 应用层协议识别 |  | 支持通过直接选择ftp、http、pop、smtp、dns、ntp、BitTorrent、syslog、mysql、mssql等选项，将匹配的协议数据输出。 | 否 |
|  | 视频流识别 |  | 支持通过域名地址解析、视频传输协议、URL、视频格式等灵活的识别匹配方式，对视频流数据进行过滤 | 否 |
|  | 用户权限管理 |  | 可基于不同的用户分配不同的权限。 | 否 |
|  | 系统日志 |  | 支持syslog本地、远程日志记录和syslog服务配置 | 否 |
|  | 系统升级 |  | 支持基于流量数据集中管控平台进行设备升级；支持基于独立的FTP/TFTP方式升级 | 否 |

二、服务要求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原厂售后服务承诺函 | ★ | 需要提供设备制造厂商服务承诺函的形式确认满足如下服务： 标准（投标时提供服务承诺函扫描件）： 1.所投标的产品提供制造厂商原厂5年免费硬件维保及指标项中所示软件特征库升级服务；； 2.服务期内提供制造厂商每周 7×24 小时热线电话支持，故障发生时，制造厂商工程师能够到达现场提供硬件更换和问题处理服务。 3.核心产品生产厂商须提供1名具备3年及以上相关运维工作经验的技术人员，自验收之日起提供2年免费驻场服务。负责态势感知、防火墙、vpn、数据库审计等网络安全设备每日现场巡检、运维等服务，核心产品生产厂商须提供承诺函加盖公章。 | 是 |
|  | 投标人售后服务 | ★ | 1.设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于60个月。 2.质保期内软件免费升级，产品出现质量问题，须予以免费维修或更换。 3.在质保期内，投标人应明确所提供设备无故障开机时间（开机率不低于95%），如维修时间单次超过7天，总计超过15天，须提供备用机，如达不到开机率要求，质保期顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。 4.对质保期内的维修服务，投标人在接到采购人通知后，到达现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。 5.质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，投标人仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行。 | 否 |
|  | 实施服务团队 | ▲ | 拟派项目经理要求具有：①高级工程师职称（从事专业：网络、计算机或计算机应用）证书；②信息系统项目管理师（高级）证书；③注册信息安全专业人员（中国信息安全注册中心）证书；④CIIPT重要信息系统安全保护人员（公安部信息安全等级保护评估中心）证书。 | 是 |
|  |  |  | 拟派技术负责人要求同时具有：①高级工程师职称（从事专业：网络、计算机或计算机应用）证书；②信息系统项目管理师（高级）证书；③系统分析师（国家软考证书，高级）证书；④国产数据库认证工程师证书。 | 是 |
|  |  |  | 拟派技术团队人员要求不少于15人，团队所有人员均具有5年以上工作经验(以劳动合同为准)。核心人员需具备CIIPT重要信息系统安全保护人员（公安部信息安全等级保护评估中心）证书、软件测试工程师（高级）、网络认证工程师、信息系统项目管理师(高级)证书、CISAW-安全集成证书，如果是一人多证，需要列出人员岗位说明，多人一证按一证得分。 | 是 |
|  | 投标人服务标准 |  | 本项目要求投标人完成项目所有设备的平滑升级及上线割接，项目实施过程中造成医院网络系统意外中断，影响医院业务正常开展所带来的一切后果及损失由投标人承担。 | 否 |
|  | 集成标准 | ▲ | 投标人提前绘制机柜设备摆放图纸，中标后进行深化设计。提前规划各个机柜、各个设备的摆放位置，并预先计量好机器的具体尺寸，对所有设备进行编号，并填入登记表中之后到现场规划机器的具体摆放位置，力争最合理、最充分地利用机房的有效空间。提前将综合布线的数据信息点打在网络和光纤配线架上，服务器、交换机路由器等设备上架后，连接好电源和跳线就可以正常使用。新设备接入后网络设置应与现网保持一致。 | 是 |
|  | 互联互通 | ★ | 需协助招标人完成与各院区的互联互通，提供详细互联互通方案，并需要投标人出具承诺函，加盖投标人公章。 | 是 |
|  | 产品质量要求 | ★ | 1、货到后，由采购人、投标人按照装箱单和合同设备清单共同实施开箱检验，并逐台登记核验设备及模块的序列号和维保期限，如有缺陷、缺损或与合同规定和招标文件要求不符，双方代表签署详细报告，该报告将作为采购人要求投标人对设备进行更换和补充发货的有效凭证。投标人应在 15天内免费更换。对于更换和补发的设备，投标人应在 15 天内运到采购人用户现场，相关费用以及由此产生的一切其他费用均由投标人承担。本项需要投标人出具承诺函，并加盖投标人公章。 | 是 |

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、采购标的需满足的服务标准、效率要求

2.1.1、服务效率

2.1.1.1项目实施过程中，确保项目进度按照合同按时完成。

2.1.1.2问题反馈和处理周期≤24小时，确保问题得到及时解决。

2.1.1.3软件系统故障修复时间≤4小时，确保系统正常运行。

2.1.1.4定期对系统进行巡检和优化，提高系统稳定性和性能。

2.2、售后服务要求

2.2.1所投标的产品提供制造厂商原厂5年免费保修（包括特征库、病毒库、情报库升级）服务；

2.2.2服务期内提供制造厂商每周7×24小时热线电话支持，故障发生时，制造厂商工程师能够到达现场提供硬件更换和问题处理服务。

2.2.3设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于60个月。

2.2.4质保期内软件免费升级，产品出现质量问题，须予以免费维修或更换。

2.2.5在质保期内，投标人应明确所提供设备无故障开机时间（开机率不低于95%），如维修时间单次超过7天，总计超过15天，须提供备用机，如达不到开机率要求，质保期顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。

2.2.6对质保期内的维修服务，投标人在接到采购人通知后，到达现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

2.2.7质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，投标人仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行。

2.2.8核心产品生产厂商须提供1名具备3年及以上相关运维工作经验的技术人员，自验收之日起提供2年免费驻场服务。负责态势感知、防火墙、vpn、数据库审计等网络安全设备每日现场巡检、运维等服务。

2.3、质量要求

货到后，由采购人、投标人按照装箱单和合同设备清单共同实施开箱检验，并逐台登记核验设备及模块的序列号和维保期限，如有缺陷、缺损或与合同规定和招标文件要求不符，双方代表签署详细报告，该报告将作为采购人要求投标人对设备进行更换和补充发货的有效凭证。投标人应在 15天内免费更换。对于更换和补发的设备，投标人应在15天内运到采购人用户现场，相关费用以及由此产生的一切其他费用均由投标人承担。本项需要投标人出具承诺函，并加盖投标人公章。

2.4、其他要求

2.4.1提供专业的培训和指导，确保医院工作人员能够熟练操作和使用软件系统。

2.4.2建立健全的用户反馈机制，及时收集用户意见和建议，持续优化产品和服务。

2.4.3完成与各院区的互联互通，提供详细互联互通方案。

2.5、采购标的需满足的服务期限要求

设备的质保期不得少于60个月。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

4.2、对于技术参数“是否提供证明材料”中标注“是”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无。

（三）验收标准

项目系统验收标准

1、系统功能完整性：采购标的应满足招标文件中提出的所有功能需求。

2、系统稳定性：系统运行过程中，应保证稳定可靠，无严重bug和系统故障，平均故障修复时间应小于4小时。

3、数据准确性：系统应能准确无误地处理和存储医疗数据，包括患者信息、诊疗记录、财务数据等，确保数据的真实性、完整性和一致性。

4、系统性能：系统应能在预期的硬件环境下正常运行，满足医院业务高峰期的处理需求。

5、系统可扩展性：系统设计应考虑未来业务发展的需求，具备良好的可扩展性，能够方便地添加新功能和模块。

项目实施验收标准

- 供货和安装：采购标的应在合同约定的时间内完成供货、安装和调试工作，确保系统能够正常运行。

- 项目实施组织架构：投标人应提供不少于15人的实施团队，建立实施组织架构，对项目的人力资源进行合理的配置和分工，使参与项目人员能有效的协同工作，发挥最高效率。

3、培训和指导：投标人应提供全面的技术培训和操作指导，确保医院工作人员能够熟练掌握和运用系统。

4、售后服务：投标人应提供至少5年的免费售后服务，包括系统维护、故障修复、数据备份和恢复等。

5、用户反馈：投标人应建立有效的用户反馈机制，及时收集用户意见和建议，持续优化产品和服务。

6、项目文档：投标人应提供完整的技术文档和操作手册，包括系统架构、功能说明、操作指南等。

综合验收标准：

1、满足医院业务需求：采购标的应能全面支撑医院的业务流程和管理需求，提高医院的工作效率和服务质量。

2、满足国家相关法规和标准：采购标的应符合国家相关行业法规和标准，包括信息安全、数据保护等方面的要求。

（四）其他要求

无。