首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区信息化配套建设项目（2）-05包项目采购需求

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 集中双活磁盘阵列等 | 1批 | 否 |

具体明细：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中双活磁盘阵列 | 2 | 台 | 1580000 |
| 2 | 分布式存储 | 4 | 台 | 308000 |
| 3 | 应用灾备一体机1 | 2 | 台 | 520000 |
| 4 | 应用灾备一体机2 | 1 | 台 | 389000 |
| 5 | 外网备份一体机（100TB可用） | 1 | 台 | 350000 |
| 6 | 内网备份一体机(200TB可用，可管理磁带库） | 1 | 台 | 450000 |
| 7 | 磁带库 | 1 | 台 | 300000 |
| 8 | 光纤通道交换机 | 2 | 台 | 210000 |
| 9 | 服务器虚拟化软件 | 18 | 套 | 15000 |
| 10 | 协同签名系统 | 1 | 台 | 140000 |
| 11 | 协同签名移动端SDK | 1 | 套 | 30000 |
| 12 | 手写信息数字签名系统 | 2 | 台 | 150000 |
| 13 | 手写信息数字签名板 | 110 | 台 | 3500 |
| 14 | 患者签名客户端服务 | 110 | 个 | 500 |
| 15 | 智能密码钥匙USBKey | 1500 | 枚 | 28 |
| 16 | 个人数字证书 | 1500 | 张 | 30 |
| 17 | 单位数字证书 | 15 | 张 | 200 |
| 18 | 设备证书 | 8 | 张 | 1200 |
| 19 | 电子印章制作 | 1500 | 枚 | 50 |
| 20 | 信息系统集成服务 | 1 | 项 | 471677.41 |

注：1）投标人所报产品单价不能超过上述单价限价金额，否则按废标处理

2）如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有标的。

（二）项目背景/项目概述（如有）

目前，朝阳院区开放门诊诊位194个，病床400张。2024年门诊量275万余人次，住院病人4.9万余人次，住院手术量1.3万余人次，日均门诊量7550余人次，现有信息系统长期处于超负荷运行状态。

通州新院区投入使用后，两院区总计门诊诊位数将增加到450个，床位数将增加到1100张。医疗服务能力的提升带来信息系统处理事务量和数据量的急剧增加，需要更多的计算、存储等资源建设信息系统基础设施，满足业务急剧增长的需求。

随着社会发展程度提升，医院服务于社会和病人的要求也在不断提高，医院目前在用的信息系统建设时间长，架构老旧，不能很好的承接剧增的信息系统处理压力，需要配合必要的软件部署结构调整、优化或升级更新。同时上级管理部门的管理要求的增加、信息系统智能化发展的趋势，也对信息基础算力、存储资源提出了更高的要求。

医院对于存储设备要求安全性能好、稳定性高，硬件设备服务保证每周7*24小时，存储设备容量至少满足医院未来5年的发展需要。针对HIS、PACS、数据中心等系统的不同特点，分区部署服务集群或超融合服集群，按照系统业务类型、数据结构特点等分别进行数据库存储设备。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：合同签订后30个日历日内完成设备到货。在采购人主机房具备安装条件后30个日历日内完成安装调试。

2、交付地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本。

（三）包装和运输

投标人应确保所有货物均按照相关标准（《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））进行妥善包装，以防止在运输和存储过程中受到损坏。包装材料需环保、可回收，并符合国家对包装物的环保要求。运输过程中，投标人应负责货物的安全，确保按时、无损地送达指定地点。

（四）售后服务（质保期）

从验收合格之日起进入质量保证服务期：

售后质保不低于6年：集中双活磁盘阵列、分布式存储、应用灾备一体机1、应用灾备一体机2、外网备份一体机（100TB可用）、内网备份一体机(200TB可用，可管理磁带库）、磁带库、光纤通道交换机、服务器虚拟化软件；

售后质保不低于3年：协同签名系统、协同签名移动端SDK、手写信息数字签名系统。

售后质保不低于1年：手写信息数字签名板、患者签名客户端服务、智能密码钥匙、个人数字证书、单位数字证书、设备证书、电子印章制作费。

★以上所有产品须提供针对本项目的原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

五、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

1.1支撑业务规模扩容，满足两院区承载需求

满足朝阳院区 + 通州新院区合并后，门诊诊位、床位、门诊量、住院及手术量大幅增长带来的业务压力，支撑日均超 7500 人次门诊及海量诊疗业务数据处理，保障信息系统不再超负荷运行。

1.2适配系统架构升级，承接高并发数据处理

承接 HIS、PACS、数据中心等核心业务剧增的数据读写、存储调用压力，满足智能化、高并发业务对存储吞吐量与响应速度的要求。

1.3满足中长期容量规划，预留 5 年发展空间

存储设备容量按医院未来 5 年业务发展需求规划，确保数据持续增长下容量充足，避免频繁扩容与资源不足。

1.4保障数据安全可靠与业务连续运行

配合服务器集群、镜像、高可用集群技术，实现关键业务数据安全存储与冗余保护；支撑 7×24 小时不间断医疗服务，保障节点故障、系统升级时业务不中断、数据不丢失。

1.5支撑混合部署架构，适配多业务分区存储

适配虚拟机 + 物理机混合部署模式，满足数据库、应用系统、PACS 影像、数据中心等不同业务类型的数据结构特点，实现分区、分集群的精细化存储部署。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《卫生健康统计数据管理办法》：医疗数据存储、备份、安全、长期保存（≥15 年）。

《关于推动医院信息化建设高质量发展的意见》（2020）：数据中心、存储、灾备、业务连续性。

《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》：存储互操作、数据共享、灾备能力。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第5包 集中双活磁盘阵列等

一、技术和服务要求

- 集中双活磁盘阵列

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 操作系统 | 存储操作系统采用具备自主知识产权的国产操作系统，不得采用开源社区操作系统； | 否 |
| 2 |  | 体系架构 | 控制器采用双活架构，实现单LUN业务均衡负载到所有控制器； | 否 |
| 3 | ▲ | 控制器配置 | 本次配置≥4个控制器，4个控制器在同一机框内，控制器之间全部采用PCI-E3.0或RDMA或InfiniBand总线相连，最大支持≥32个控制器扩展；（提供产品广告宣传页或技术手册或产品说明书或检测报告等相关证明材料。） | 是 |
| 4 | ▲ | 缓存镜像 | 支持写缓存镜像，允许四个控制器中任意三个控制器同时故障而缓存数据不丢失、业务不停机；（提供第三方评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 5 |  | 控制器在线升级 | 支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单LUN无IO跌零； | 否 |
| 6 | ▲ | 业务连续性 | 存储系统支持控制器冗余，在任意1个控制器故障时，业务仍然连续且单LUN无IO跌零，存储系统支持控制器被接管，控制器HA接管过程中业务仍然连续且单LUN无IO跌零。（提供第三方评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 7 | ★ | CPU要求 | 处理器经过中国信息安全测评中心的安全可靠测评，支持超线程，每控制器采用≥2颗CPU，单颗CPU要求核数≥24C，主频≥2.2GHz； | 否 |
| 8 | ★ | 缓存配置 | 本次配置控制器≥四个，缓存≥1TB，缓存不包括SSD磁盘、闪存或NAS的内存； | 否 |
| 9 | ★ | 接口配置 | 本次配置≥16个32Gb FC主机接口，≥32个25GE iSCSI主机接口，≥16个10GE iSCSI主机接口，≥8个25GE iSCSI后端接口； | 否 |
| 10 | ★ | 硬盘配置 | 本次配置15.36TB NVMe SSD硬盘≥21块，配置1.92TB NVMe SSD硬盘≥4块； | 否 |
| 11 |  | 容量授权 | 本次配置全容量授权许可，未来扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费； | 否 |
| 12 |  | RAID类型 | 支持RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60等RAID类型，不同RAID类型可共存，支持热备盘和热备空间，两种热备方式可共存； | 否 |
| 13 |  | 整盘故障容忍 | 支持单LUN任意1块硬盘发生整盘永久性故障，业务不中断，单LUN无IO跌零； | 否 |
| 14 |  | 框级冗余 | 支持硬盘框冗余保护功能，支持任一盘柜整柜掉电时，数据不丢失、业务不中断； | 否 |
| 15 |  | 存储管理软件 | 配置中文图形化管理平台； | 否 |
| 16 |  | 巡检软件 | 配置巡检软件，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，巡检结果自动发送给指定接收人； | 否 |
| 17 |  | 告警管理 | 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义； | 否 |
| 18 |  | 双活功能 | 配置双活功能，不需要增加阵列之外的任何硬件，不需要在主机上安装任何软件，实现双存储双活功能，双活链路支持IP和FC； | 否 |
| 19 | ▲ |  | 支持单节点存储在线扩容双活，扩容双活过程中业务不中断；（提供第三方评测机构签字盖章的测试报告）或加盖原厂公章的官网截图证明材料。 | 是 |
| 20 |  |  | 支持双活LUN在线扩容，容量修改在单端完成，对端容量信息同步修改，对双活的状态无任何影响，主机无感知。 | 否 |
| 21 |  | 快照功能 | 配置快照功能，配置基于时间点的数据快照功能，要求存储设备同时支持COW及ROW快照； | 否 |
| 22 | ▲ |  | 支持在快照基础上再次创建快照，同时支持级联快照的跨级回滚；（提供第三方评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料 | 是 |
| 23 |  | 异构虚拟化 | 配置异构存储虚拟化功能，能够实现其他品牌存储的统一管理，不允许通过增加虚拟化网关模式实现； | 否 |
| 24 | ▲ |  | 支持在线异构虚拟化，异构过程中不中断业务；提供产品广告宣传页或技术手册或产品说明书或检测报告等证明材料。 | 是 |
| 25 | ▲ | 无中断数据迁移 | 支持异构的第三方LUN的在线数据迁移，迁移过程中业务无中断；（提供产品广告宣传页或技术手册或产品说明书或检测报告等证明材料） | 是 |
| 26 |  | 多路径软件 | 配置存储系统多路径软件 | 否 |
| 27 | ▲ | 自动精简 | 支持自动精简功能，精简粒度可选4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M；（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料 | 是 |
| 28 |  | 复制功能 | 支持同步及异步远程复制功能，支持同步复制和异步复制在线相互转换，支持自动转换和手工切换两种方式，支持源端采用同步及异步方式同时复制到多个目标端，复制链路支持IP和FC； | 否 |
| 29 |  | 复制传输 | 复制链路可同时实现复制加密和复制压缩，且不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件， | 否 |
| 30 |  | 克隆功能 | 支持克隆功能，支持实现克隆LUN创建后立即可用，支持级联克隆，支持一对多克隆，一对多克隆可实现同时创建≥128个克隆LUN； | 否 |
| 31 | ▲ | 3DC | 支持环形3DC容灾，可实现同城中心2套存储之间搭建同步复制/双活，同时均保留与异地容灾中心存储的异步复制链路，当同城中心其中一套存储的远程复制链路中断时，可自动/手动切换到备用链路，增量异步复制到异地灾备中心，无需重建复制关系（提供产品广告宣传页或技术手册或产品说明书或检测报告等证明材料） | 是 |
| 32 |  | QoS | 支持QoS功能，支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制，提供上限控制和下限保障两种QoS策略，分别都支持从IOPS和带宽两个维度进行配置，同时上限控制策略支持burst配置，下限保障策略支持时延配置； | 否 |
| 33 |  | NAS一体化 | 支持SAN与NAS统一存储，不需额外配置NAS网关，支持CIFS、NFS、HTTP、FTP等协议； | 否 |
| 34 | ▲ | NAS双活 | 支持NAS双活功能，实现NAS文件系统的数据保护，任意一个站点设备故障，NAS业务不中断；（提供产品广告宣传页或技术手册或产品说明书或检测报告等证明材料） | 是 |
| 35 |  | IP协议支持 | 全面支持IPv4/v6协议，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等； | 否 |
| 36 |  | 多租户 | 支持多租户功能，多租户功能能够提供存储资源、网络和业务的隔离，支持租户自管理； | 否 |

- 分布式存储

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 基本要求 | 为便于设备统一运维，要求与投标的集中双活磁盘阵列为同一品牌或系统之间配套兼容的产品；（提供投标人承诺函并加盖公章） | 是 |
| 2 |  | 体系架构 | 系统架构为分布式架构，支持智能负载均衡，支持在线扩容，通过在线增加存储节点增加集群规模，系统不停机，业务流量不中断； | 否 |
| 3 | ★ | 配置要求 | 提供分布式存储一体机，集群节点数量≥4； 单节点配置要求如下： CPU：经过中国信息安全测评中心的安全可靠测评，支持超线程，CPU≥2颗，单颗物理核心≥24核，基本频率≥2.2GHz； 内存：≥256GB； 网口：万兆光口（含光模块）≥4个； 硬盘：≥2块 480GB SSD；≥2块 3.84TB NVMe SSD；≥36块 16TB 7200转 SATA； 冗余电源； 提供全容量授权的分布式存储软件； | 否 |
| 4 |  | 互联单元 | 配置2台后端共享互联单元，每单元配置10Gb接口≥24个，共配置48个10Gb多模光模块； | 否 |
| 5 |  | 接口/协议 | 支持NFS协议、CIFS协议、Swift协议与S3协议互通访问； | 否 |
| 6 |  | 灵活EC策略功能 | 支持N+1/2/3/4/5/6纠删保护技术，存储系统支持在6个节点或6块硬盘同时故障的情况下数据不丢失、业务流量不中断； | 否 |
| 7 |  | 在线升级功能 | 支持 WEB 界面支持多节点同时在线无缝升级或打补丁，数据不丢失，业务流量不中断； | 否 |
| 8 | ▲ | IAM 服务 | 支持定制化的 IAM 服务，支持对单个账户下子用户、用户组配置 IAM 策略，进行细粒度访问权限管理，并提供相关 API 接口（产品广告宣传页或技术手册或产品说明书或检测报告等证明材料） | 是 |
| 9 | ▲ | 权限管理 | 支持STS（Security Token Service）临时鉴权，为第三方用户提供一个自定义时效和权限的访问凭证；（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 10 |  | 元数据检索 | 支持元数据检索功能，元数据检索为分布式集群模式，支持内置搜索引擎检索符合条件的对象，支持对存储文件添加自定义元数据，提供对对象名、系统元数据、用户自定义元数据的精确查询和模糊匹配功能，并提供相关 API 接口； | 否 |
| 11 | ▲ | URL功能 | 提供对含相同前缀的临时 URL 的批量处理功能并提供相应 API 接口，可应对例如大量文件、文件夹同时上传、下载使用场景；（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 12 | ▲ | 多版本 | 支持多版本功能，支持同时列举当前版本和历史版本的对象，可实现对 txt、 pdf、图片、 MP3、MP4 文件历史版本的在线预览、检索、下载、分享链接、修改元数据；（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 13 |  | WORM | 支持基于文件、目录、对象桶的 WORM 功能，在保护期内只能读不能删除、覆盖，过期后可删除； | 否 |
| 14 |  | QoS | 支持设置重构QoS，按照不同优先策略进行数据恢复，可指定时间段配置不同的数据恢复策略；支持在线修改数据恢复QoS；支持精确数据重构，为每块磁盘设置恢复流量带宽； | 否 |
| 15 |  | 回收站功能 | 支持回收站功能，可在回收站目录中查找到被删除的数据，可以恢复或彻底删除回收站数据； | 否 |
| 16 |  | 重删 | 支持重删功能，删除重复数据，节省存储空间；支持压缩功能，支持在线修改压缩算法； | 否 |
| 17 |  | 自定义文件大小 | 支持自定义小文件大小，比如设置 4KB、 16KB、32KB、 64KB、 128KB、 256KB 为小文件，自动识别客户端文件大小 | 否 |
| 18 |  | 大小文件读写优化 | 大文件自动写入由 EC 技术提供数据保护的 HDD 数据池，小文件则优先写入通过多副本技术提供数据保护的高速 SSD 缓存池，根据水位线动态下刷至 HDD 数据池，提升小文件存储性能及效率； | 否 |
| 19 |  | 链路冗余功能 | 支持前端业务 IP 漂移功能，在链路故障后，对应业务 IP 自动切换到其他业务网口，业务不中断; | 否 |
| 20 |  | 审计日志功能 | 支持审计日志功能，记录用户如访问、存储池、磁盘、升级等常规操作行为，并支持审计日志导出; | 否 |
| 21 |  | 容量预测 | 支持容量使用预测，根据目前数据写入状态，预测该存储池的使用容量及可用时间；支持自定义集群中硬盘容量被安全写满的阈值；支持存储池容量使用预测告警 | 否 |
| 22 |  | 自动检测 | 支持自动检测集群中的硬盘亚健康和网络亚健康状态，并进行告警； | 否 |
| 23 |  | 多故障域功能 | 支持多故障域功能，每个故障域跨节点创建，每个故障域支持最多同时故障 4 块盘，单个故障域内硬盘故障不影响其他故障域，数据不丢失，业务流量不中断； | 否 |

- 应用灾备一体机1

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 基本要求 | 为便于设备统一运维，要求与投标的集中双活磁盘阵列为同一品牌或系统之间配套兼容的产品；（提供投标人承诺函并加盖公章） | 是 |
| 2 | ★ | 硬件规格 | 处理器经过中国信息安全测评中心的安全可靠测评，支持超线程，≥2颗处理器，单颗物理核心≥24核、≥2.2GHz主频，内存≥128GB，≥4个万兆光口含光模块，≥2个16Gb FC接口，≥2块480GB SSD盘； | 否 |
| 3 | ★ | 容灾软件授权 | 提供全容量实时容灾保护容量授权，提供操作系统整机实时块级保护授权许可及接管许可； | 否 |
| 4 | ▲ | 软件功能 | 在容量授权范围内，不限制物理服务器及虚拟机数量，不限制虚拟化分钟级快速接管虚拟机数量，不限制操作系统和数据库数量的备份和恢复功能，接管主机许可不少于800个，验证主机许可不少于800个，不限制容量的D2D2T功能。（提供产品广告宣传页或技术手册或产品说明书或检测报告等相关证明材料） | 是 |
| 5 |  |  | 提供基于64位操作系统。采用B/S管理架构，无需安装辅助程序，可远程安全访问管理平台，提供包括灾备云计算、存储及网络基础设施管理、灾备云运维支持、灾备云数据管理、灾备云安全管理、灾备云用户和服务管理、灾备任务展示等功能模块； | 否 |
| 6 |  |  | 支持主流的数据库备份恢复，支持数据库Oracle、 SQL Server、MySQL、Sybase、DB2、Informix、PostgreSQL、MongoDB主流数据库应用；支持主流国产数据库达梦（DM）、神舟通用（ShenTong）、人大金仓（kingbase）、南大通用（GBase）等数据库。 | 否 |
| 7 |  |  | 要求提供基于磁盘块级别的持续数据保护（CDP）技术，可对业务系统的任意I/O操作精确到秒级进行记录，同时产生连续的无限数量恢复点，当系统出现故障后可恢复至任意选定时间点。 | 否 |
| 8 |  |  | 支持多节点集群架构，实现灾备业务的冗余，单个节点出现故障，灾备数据不丢，灾备任务不停。 | 否 |
| 9 |  |  | 支持数据库持续日志备份方式，连续监控并复制变化的Binlog文件，实现对数据库变化数据达到秒级以内的备份保护。 | 否 |
| 10 |  |  | 内嵌应急接管网络，可自定义设置接管网卡、网络类型，支持提供vlan/novlan配置，满足复杂网络环境的网络分段和管理，可根据实际网络情况，自定义配置接管网络及验证网络，用于容灾演练、应急接管、数据验证等场景。 | 否 |
| 11 |  |  | 支持一键仿真原生产环境（操作系统+磁盘数据+应用数据），可同时启动多个时间版本，仿真测试过程对平台作业和生产业务无任何影响，无需接手动提前预搭建、配置任何与生产设备相关的模块和配置。 | 否 |
| 12 |  |  | 支持和常见国产蓝光存储对接，实现数据归档； | 否 |
| 13 |  |  | WEB管理界面登录支持双重认证。使用用户名密码登陆后，要求进行邮件二次认证才允许进入备份系统。支持使用Access Key的用户登录模式。 | 否 |
| 14 | ★ |  | 本次“应用灾备一体机1”共两台，需配置一台容灾存储模块：配置≥2个控制器，≥2颗处理器，支持超线程，单物理核心≥16核、≥2.5GHz主频，内存≥128GB，≥8个万兆光口含光模块，≥8个16Gb FC接口，≥2个千兆电口，≥24块8T 7.2K SATA数据盘； | 否 |

- 应用灾备一体机2

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 基本要求 | 为便于设备统一运维，要求与投标的集中双活磁盘阵列为同一品牌或系统之间配套兼容的产品；（提供投标人承诺函并加盖公章） | 是 |
| 2 | ★ | 硬件规格 | 处理器经过中国信息安全测评中心的安全可靠测评，支持超线程，≥2颗处理器，单颗物理核心≥24核、≥2.2GHz主频，内存≥128GB，≥4个万兆光口含光模块，≥2个16Gb FC接口，≥2块480GB SSD盘，≥8块18T 7.2K SATA数据盘； | 否 |
| 3 | ★ | 容灾软件授权 | 提供全容量实时容灾保护容量授权，提供操作系统整机实时块级保护授权许可及接管许可； | 否 |
| 4 |  | 软件功能 | 在容量授权范围内，不限制物理服务器及虚拟机数量，不限制虚拟化分钟级快速接管虚拟机数量，不限制操作系统和数据库数量的备份和恢复功能，接管主机许可不少于800个，验证主机许可不少于800个，不限制容量的D2D2T功能。 | 否 |
| 5 |  |  | 提供基于64位操作系统。采用B/S管理架构，无需安装辅助程序，可远程安全访问管理平台，提供包括灾备云计算、存储及网络基础设施管理、灾备云运维支持、灾备云数据管理、灾备云安全管理、灾备云用户和服务管理、灾备任务展示等功能模块； | 否 |
| 6 |  |  | 支持主流的数据库备份恢复，支持数据库Oracle、 SQL Server、MySQL、Sybase、DB2、Informix、PostgreSQL、MongoDB主流数据库应用；支持主流国产数据库达梦（DM）、神舟通用（ShenTong）、人大金仓（kingbase）、南大通用（GBase）等数据库。 | 否 |
| 7 |  |  | 要求提供基于磁盘块级别的持续数据保护（CDP）技术，可对业务系统的任意I/O操作精确到秒级进行记录，同时产生连续的无限数量恢复点，当系统出现故障后可恢复至任意选定时间点。 | 否 |
| 8 | ▲ |  | 支持多节点集群架构，实现灾备业务的冗余，单个节点出现故障，灾备数据不丢，灾备任务不停。（提供第三方权威检测机构针对该功能的签字盖章检测报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 9 | ▲ |  | 支持数据库持续日志备份方式，连续监控并复制变化的Binlog文件，实现对数据库变化数据达到秒级以内的备份保护。（提供第三方权威检测机构针对该功能的签字盖章检测报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料）； | 是 |
| 10 |  |  | 内嵌应急接管网络，可自定义设置接管网卡、网络类型，支持提供vlan/novlan配置，满足复杂网络环境的网络分段和管理，可根据实际网络情况，自定义配置接管网络及验证网络，用于容灾演练、应急接管、数据验证等场景。 | 否 |
| 11 |  |  | 支持一键仿真原生产环境（操作系统+磁盘数据+应用数据），可同时启动多个时间版本，仿真测试过程对平台作业和生产业务无任何影响，无需接手动提前预搭建、配置任何与生产设备相关的模块和配置。 | 否 |
| 12 |  |  | 支持和常见国产蓝光存储对接，实现数据归档； | 否 |
| 13 |  |  | WEB管理界面登录支持双重认证。使用用户名密码登陆后，要求进行邮件二次认证才允许进入备份系统。支持使用Access Key的用户登录模式。 | 否 |

- 外网备份一体机（100TB可用）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 基本要求 | 为便于设备统一运维，要求与投标的集中双活磁盘阵列为同一品牌或系统之间配套兼容的产品；（提供承诺函并加盖公章） | 是 |
| 2 | ★ | 硬件配置 | 标准机架式备份一体机： CPU：处理器经过中国信息安全测评中心的安全可靠测评，支持超线程，CPU≥2颗，单颗物理核心≥24核，基本频率≥2.2GHz； 内存：≥128GB； 网口：万兆光口（含光模块）≥4个； 硬盘：≥2块 480GB SSD；≥12块 12TB 7200转 SATA； RAID卡：缓存≥4GB,支持RAID1、5、6、10、50、60，含掉电保护模块 冗余电源； | 否 |
| 3 | ★ | 软件授权 | 提供全容量备份许可容量授权； | 否 |
| 4 |  | 管理运维服务 | 支持报表统计和报表导出功能：报表数据来源涵盖作业、作业数量、作业历史、备份成功率、警报、存储资源等。支持生成指定时间段的报表，报表中的字段支持重命名、删减和排序。报表导出格式必须包括XML、CSV、UOF，并且UOF能够打开并以表格（非XML格式）形式展现； | 否 |
| 5 |  |  | 支持使用Access Key的用户登录模式； | 否 |
| 6 |  | 文件与操作系统保护服务 | 在线文件备份功能，包含：全量备份、增量备份与合成备份。支持对单文件/目录进行细颗粒度的合成备份和恢复。支持备份数据集通过挂载方式进行快速恢复； | 否 |
| 7 | ▲ |  | 支持多通道技术，且备份通道数设置范围为1～255，可根据客户端资源情况调整备份通道数量。（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 8 |  |  | 支持文件、对象存储、Hadoop HDFS的在线备份和彼此之间的交互恢复，支持对象存储和Hadoop HDFS的备份数据恢复到异构的Linux文件系统; | 否 |
| 9 | ▲ |  | 支持操作系统备份和异机恢复，能够在恢复过程中选择驱动程序。（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 10 |  | 大数据平台保护服务 | 支持Hadoop分布式文件系统HDFS的文件备份，包含：完全备份、增量备份、合成备份。备份数据支持恢复到国产和非国产文件系统和对象存储中，实现HDFS数据在异构文件系统中自动转换和有效恢复。 支持Hadoop分布式文件系统HDFS的完全备份、增量备份、合成备份的备份数据，无需通过还原数据过程，直接通过挂载方式，实现数据的快速恢复。 | 否 |
| 11 |  |  | 支持分布式文件存储数据库的逻辑备份、完全备份和日志备份，并支持恢复到任意时间点。 支持分布式文件存储数据库备份到本地存储，磁带库和对象存储，支持通过LAN-Free的方式备份到磁带库。 | 否 |
| 12 |  | 数据库保护服务 | 支持对Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、Informix、Sybase、达梦、人大金仓、神舟通用等主流数据库的备份数据进行定时容灾演练，符合等级保护的要求以检验备份集的可用性。 | 否 |
| 13 |  |  | 支持通过挂载方式实现数据库的挂载恢复，挂载方式必须支持iSCSI、FC协议进行挂载。 | 否 |
| 14 | ▲ |  | 支持数据库日志解析，可以界面化展现数据库事务中的SCN和具体事务操作，并选择准确的SCN号来确定数据恢复点。通过日志解析获取事务具体操作的SQL语句，实现在线创建事务日志撤销作业。（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 15 | ▲ |  | 提供备份归档数据多版本支持，实现任意时间点的数据恢复还原；（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 16 |  |  | 支持透明分布式数据库的备份和恢复，要求仅通过单个备份作业即可对集群多节点执行数据保护。 | 否 |
| 17 |  | NAS备份保护服务 | 支持通过NDMP协议备份NAS设备，备份方式支持完全备份和增量备份。 支持NDMP V3和V4协议，备份数据支持重复数据删除功能和NAS的备份数据存储到磁带设备中。 | 否 |
| 18 |  | 数据库复制 | 支持数据库的定时复制和实时复制。主库和备库支持主备切换、重做备库、激活备库； | 否 |
| 19 |  |  | 主库支持数据库的物理备份与数据库复制功能同时启用。既保障数据库物理故障能启用备库应急，又保障逻辑故障时能使用备份数据进行恢复。 要求数据库复制和数据库备份恢复能在统一界面进行管理。 | 否 |
| 20 |  | 远程复制保护 | 支持备份数据的远程复制，通过使用灾备端的备份数据恢复应用系统，以及本机或异机上的恢复。支持对远程复制设置带宽上限设定、数据传输加密、断线重连等规则。 | 否 |
| 21 |  |  | 支持本地数据远程复制到磁带库和云端对象存储进行保存。 | 否 |

- 内网备份一体机(200TB可用，可管理磁带库）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 基本要求 | 为便于设备统一运维，要求与投标的集中双活磁盘阵列为同一品牌或系统之间配套兼容的产品；（提供投标人承诺函并加盖公章） | 是 |
| 2 | ★ | 硬件配置 | 标准机架式备份一体机： CPU：处理器经过中国信息安全测评中心的安全可靠测评，支持超线程，CPU≥2颗，单颗物理核心≥24核，基本频率≥2.2GHz；内存：≥256GB； 网口：万兆光口（含光模块）≥4个； 硬盘：≥2块 480GB SSD；≥12块 16TB 7200转 SATA；RAID卡：缓存≥4GB,支持RAID1、5、6、10、50、60，含掉电保护模块；冗余电源； | 否 |
| 3 | ★ | 软件授权 | 提供全容量备份许可容量授权； | 否 |
| 4 |  | 管理运维服务 | 支持报表统计和报表导出功能：报表数据来源涵盖作业、作业数量、作业历史、备份成功率、警报、存储资源等。支持生成指定时间段的报表，报表中的字段支持重命名、删减和排序。报表导出格式必须包括XML、CSV、UOF，并且UOF能够打开并以表格（非XML格式）形式展现； | 否 |
| 5 |  |  | 支持使用Access Key的用户登录模式； | 否 |
| 6 |  | 文件与操作系统保护服务 | 在线文件备份功能，包含：全量备份、增量备份与合成备份。支持对单文件/目录进行细颗粒度的合成备份和恢复。支持备份数据集通过挂载方式进行快速恢复； | 否 |
| 7 |  |  | 支持多通道技术，且备份通道数设置范围为1～255，可根据客户端资源情况调整备份通道数量； | 否 |
| 8 |  |  | 支持文件、对象存储、Hadoop HDFS的在线备份和彼此之间的交互恢复，支持对象存储和Hadoop HDFS的备份数据恢复到异构的Linux文件系统; | 否 |
| 9 |  |  | 支持操作系统备份和异机恢复，能够在恢复过程中选择驱动程序。 | 否 |
| 10 |  | 大数据平台保护服务 | 支持Hadoop分布式文件系统HDFS的文件备份，包含：完全备份、增量备份、合成备份。备份数据支持恢复到国产和非国产文件系统和对象存储中，实现HDFS数据在异构文件系统中自动转换和有效恢复。 支持Hadoop分布式文件系统HDFS的完全备份、增量备份、合成备份的备份数据，无需通过还原数据过程，直接通过挂载方式，实现数据的快速恢复。 | 否 |
| 11 |  |  | 支持分布式文件存储数据库的逻辑备份、完全备份和日志备份，并支持恢复到任意时间点。 支持分布式文件存储数据库备份到本地存储，磁带库和对象存储，支持通过LAN-Free的方式备份到磁带库。 | 否 |
| 12 |  | 数据库保护服务 | 支持对Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、Informix、Sybase、达梦、人大金仓、神舟通用等主流数据库的备份数据进行定时容灾演练，符合等级保护的要求以检验备份集的可用性。 | 否 |
| 13 |  |  | 支持通过挂载方式实现数据库的挂载恢复，挂载方式必须支持iSCSI、FC协议进行挂载。 | 否 |
| 14 | ▲ |  | 支持数据库日志解析，可以界面化展现数据库事务中的SCN和具体事务操作，并选择准确的SCN号来确定数据恢复点。通过日志解析获取事务具体操作的SQL语句，实现在线创建事务日志撤销作业。（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 15 | ▲ |  | 提供备份归档数据多版本支持，实现任意时间点的数据恢复还原；（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 16 |  |  | 支持透明分布式数据库的备份和恢复，要求仅通过单个备份作业即可对集群多节点执行数据保护。 | 否 |
| 17 |  | NAS备份保护服务 | 支持通过NDMP协议备份NAS设备，备份方式支持完全备份和增量备份。 支持NDMP V3和V4协议，备份数据支持重复数据删除功能和NAS的备份数据存储到磁带设备中。 | 否 |
| 18 |  | 数据库复制 | 支持Oracle的定时复制和实时复制。主库和备库支持主备切换、重做备库、激活备库； | 否 |
| 19 |  |  | 主库支持数据库的物理备份与数据库复制功能同时启用。既保障数据库物理故障能启用备库应急，又保障逻辑故障时能使用备份数据进行恢复。 要求数据库复制和数据库备份恢复能在统一界面进行管理。 | 否 |
| 20 |  | 远程复制保护 | 支持备份数据的远程复制，通过使用灾备端的备份数据恢复应用系统，以及本机或异机上的恢复。支持对远程复制设置带宽上限设定、数据传输加密、断线重连等规则。 | 否 |
| 21 |  |  | 支持本地数据远程复制到磁带库和云端对象存储进行保存。 | 否 |

- 磁带库

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 基本要求 | 为便于设备统一运维，要求与投标的集中双活磁盘阵列为同一品牌或系统之间配套兼容的产品；（提供投标人承诺函并加盖公章） | 是 |
| 2 |  | 设备类型 | 所配置的磁带库库体和带仓，具有能通过物理组件级联，组成统一管理的磁带库； | 否 |
| 3 |  |  | 磁带库库体和磁带驱动器配套兼容； | 否 |
| 4 | ★ | 驱动器性能指标 | 实配共≥2个LTO9半高磁带驱动器，最大可配置≥48个驱动器，每个磁带驱动器提供不少于2个独立的≥8Gbps的光纤接口； | 否 |
| 5 | ★ | 磁带数量 | 本次要求配置LTO9规格磁带数量≥50盘，每盘磁带均提供条形码识别功能； | 否 |
| 6 |  | 磁带槽位 | 配置不少于80个插槽磁带访问端口用于磁带批量出库、入库； | 否 |
| 7 |  | 清洗带数量 | 实际配置清洗带共计不少于5盘； | 否 |
| 8 |  | 磁带库备份功能集和 | 支持主流备份系统，并与备份软件集成调优和一体化服务； 支持磁带存储池与磁盘存储池的相互复制； | 否 |
| 9 |  | 磁带库S3归档功能 | 支持磁带库云归档功能，支持S3云应用归档至带库，提供S3兼容接口，集成云归档功能，可与具备S3接口的传统存储，NAS,对象存储实现在线归档功能； | 否 |
| 10 |  | 磁带纠删码技术 | 支持磁带纠删码副本技术，可根据现场情况实施部署和根据应用情况定制RESTAPI； | 否 |
| 11 |  | 其他可靠性要求 | 要求提供高可靠性配置，提供冗余电源，支持性能和容量平滑扩展 | 否 |

- 光纤通道交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 端口 | FCP协议光纤通道交换机，端口≥64个，激活端口≥48个，配置≥48个16GB短波模块，48端口激活，zone、Web管理、级联许可 | 否 |

- 虚拟化服务器软件

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明文件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 基础要求 | 支持物理机的全部功能。如：具有自己的资源（包括CPU，内存，网卡，磁盘、软驱、光驱、显卡等），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； | 否 |
| 2 |  | 总体要求 | 提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端无任何授权限制，支持本地文件托拉拽到虚拟机内部且支持和本地共享粘贴板； | 否 |
| 3 | ▲ | 总体要求 | 支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作；（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或同等资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 4 | ▲ | 总体要求 | 支持在线双向跨云迁移功能，在管理界面内将源站点的虚拟机不中断的迁移到目标站点平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作；（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或同等资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告或加盖原厂公章的官网截图证明材料） | 是 |
| 5 |  | 总体要求 | 提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持基于GIS技术的全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态； | 否 |
| 6 |  | 总体要求 | 提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机CBT模式备份，支持周期性备份和批量备份功能，备份策略可细化到分钟级，支持恢复过程中对虚拟机进行配置； | 否 |
| 7 | ▲ | 总体要求 | 支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和硬盘等资源；平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息；（提供证明材料含产品功能截图或第三方测试报告） | 是 |
| 8 |  | 计算虚拟化 | 支持虚拟机启动、重置密码、暂停、恢复、重启、关闭、快速克隆、迁移、备份、快照等功能，支持嵌套虚拟化； | 否 |
| 9 | ▲ | 计算虚拟化 | 支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果； 支持应用的无代理状态检测和故障HA，包括但不限于Apache、MariaDB、Nginx、kafka、rabbitMQ等，支持用户自定义脚本进行应用恢复，提供证明材料（含产品功能截图或第三方测试报告）。 | 是 |
| 10 |  | 计算虚拟化 | 虚拟机支持添加串口、双显卡、USB、看门狗、FPGA、自定义PCI等设备以适配丰富的应用需求，虚拟机添加串口设备支持以telnet、网络客户端、网络服务端等模式登录并支持指定telnet端口号； | 否 |
| 11 |  | 计算虚拟化 | 支持vAPP功能，可配置若干台虚拟机组成的应用组，可设置虚拟机启动顺序和启动间隔时间，可批量修改虚拟机组的参数； | 否 |
| 12 |  | 计算虚拟化 | 支持一键开启和关闭数据中心内、集群内的所有虚拟机，并设置虚拟机跟随主机启动策略以及虚拟机启动优先级策略； | 否 |
| 13 |  | 存储虚拟化 | 支持删除虚拟机保留磁盘功能，支持删除磁盘按照比特位完全清理磁盘数据功能； | 否 |
| 14 | ▲ | 存储虚拟化 | 支持设置虚拟磁盘策略，包括精确设置磁盘每秒的读写次数及读写速率，可自主选择磁盘格式，包括但不限于RAW\QCOW2等；提供证明材料（含产品功能截图或第三方测试报告） | 是 |
| 15 |  | 存储虚拟化 | 支持存储清理功能，可批量或单个扫描存储池，一键清理垃圾数据； | 否 |
| 16 | ▲ | 网络虚拟化 | 提供全局分布式SDN功能，提供分布式SDN硬件加速能力，SDN支持VLAN/VXLAN模式；提供证明材料（含产品功能截图或第三方测试报告） | 是 |
| 17 | ▲ | 网络虚拟化 | 支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡；（提供产品界面功能以及开启智能加速前后的对比测试报告截图证明） | 是 |
| 18 |  | 网络虚拟化 | 支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接定位损坏网卡； | 否 |
| 19 | ▲ | 内存超分 | 应支持对集群主机内存的分层设置，基于冷热分层实现内存超分。支持虚拟机粒度的控制，虚拟机可按需开启或关闭内存超分，保障关键业务负载，提升一般负载的虚拟机密度。（提供证明材料（含产品功能截图或第三方测试报告），并支持标后验证） | 是 |
| 20 | ▲ | 瞬时快照 | 支持快照的瞬时创建及批量快照删除功能，批量删除虚拟机快照，虚拟机读写性能无损耗，支持在30秒内完成≥100 台云主机快照(快照大小≥2T)批量删除。（提供产品功能截图或第三方测试机构的证明材料，并支持标后验证） | 是 |
| 21 |  | 高精度时钟 | 支持配置PTP精确时间协议，虚拟化支持与PTP时钟源直接同步并锁定。在虚拟机的CPU和内存的资源使用率≥90%以上的高压力负载下，PTP时钟同步精度≤1μs | 否 |

- 协同签名系统

| 序号 | 重要性 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支持对协同签名密钥的生成、存储、使用、销毁等全生命周期的管理 | 否 |
|  |  | 支持对移动数字证书的全生命周期管理，包括注册申请、身份核实、证书下载、证书重签、证书注销 | 否 |
|  |  | 支持基于数字证书的实名用户强身份认证 | 否 |
|  |  | 提供手机端证书下载、数据签名、扫码签名等功能 | 否 |
|  |  | 支持签章图片自动生成、修改、批量导入 | 否 |
|  |  | 支持基于数字证书的个人移动端电子签章和PC端扫码签章 | 否 |
|  |  | 支持在协同签名APP中获取待签名任务直接完成签名 | 否 |
|  |  | 支持对用户量、证书签发量、签名量的统计分析 | 否 |
|  |  | 支持对业务日志和管理日志的查询审计 | 否 |
|  |  | 支持基于数字证书的安全认证登录管理功能，能实现多种角色管理，包括但不限于管理员、操作员、审计员等 | 否 |
|  |  | 符合电子认证业务的合规性，基于协同密钥技术来实现移动端用户私钥的生成和使用，实现移动端认证与签名并保证用户密钥的安全 | 否 |
|  |  | 支持推送签名，用户以推送的方式发起签名，签名者在手机端收到推送后直接完成签名；支持在签名任务中添加签名描述信息 | 否 |
|  |  | 支持PC端扫码签名，支持个人及单位网页签章、PDF、OFD签章等功能 | 否 |
|  |  | 支持可视化的用户管理、证书管理，用户量、签名量、证数量的统计分析，便于用户管理及统计查询，可导出统计报表 | 否 |
|  |  | 支持本机监控运维功能，包括CPU、磁盘、内存、进程、网络流量等使用情况及可视化展示 | 否 |
|  |  | 支持国产密码算法 | 否 |
|  |  | 设备高度：标准机架式服务器 | 否 |
|  |  | 国产架构CPU≥24核，≥2.6GHz | 否 |
|  |  | 内存≥32G*2，DDR4 | 否 |
|  |  | 硬盘≥2*4T STAT3 企业级 机械硬盘 | 否 |
|  |  | 提供国产正版操作系统 | 否 |
|  |  | 最大用户数：3000人 | 否 |
|  |  | 冗余电源 | 否 |
|  |  | 网络接口1000M电口≥4个；10000M光口（含万兆多模模块）≥4个 | 否 |
|  |  | SM2协同签名性能≥300TPS；时效签名≥500TPS | 否 |
|  | ★ | 产品须具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》 | 是 |
|  | ▲ | 产品须具备公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心出具的检验检测报告，具备“证书验证”“数字签名和验签功能”的功能。 | 是 |
|  |  | 产品须具备国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心出具的《信息技术产品安全测试证书》 | 是 |

- 协同签名移动端SDK

| 序号 | 重要性 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用户移动终端APP集成协同签名移动端SDK，通过内网或外网协同签名系统交互完成签名 | 否 |
|  |  | 业务APP集成移动端SDK完成与协同签名系统的联动，实现移动端证书管理、电子签名、扫码签名等功能 | 否 |

- 手写信息数字签名系统

| 序号 | 重要性 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支持患者、家属两种角色签名 | 否 |
|  |  | 支持长按签和按钮签等多种模式 | 否 |
|  |  | 支持单份文书签署多个位置，支持批量签署多份文书 | 否 |
|  |  | 支持通过患者姓名、患者编号、床号、病历号搜索患者卡片 | 否 |
|  |  | 支持缓存待签和已签电子病历，保护签署数据不丢失 | 否 |
|  |  | 支持删除待签文书功能 | 否 |
|  |  | 支持对PDF、OFD格式文档的签名 | 否 |
|  |  | 支持添加多个批注，包括抄录批注和一键抄录 | 否 |
|  |  | 支持指纹、照片、笔迹等多种辅助证据采集、绑定 | 否 |
|  |  | 支持查看已签PDF、OFD文书 | 否 |
|  |  | 预览PDF、OFD文件，支持页面缩放 | 否 |
|  |  | 支持手写签名，用户通过手写签字方式确认签名操作，支持一名一签：一笔业务中，用户进行一次手写签字操作，在一份待签文档上完成一次数字签名 | 否 |
|  |  | 控制和查看文书状态，支持电子病历存储查询和下载 | 否 |
|  |  | 展示患者信息列表，支持批量删除 | 否 |
|  |  | 签名业务处理能力≥30TPS | 否 |
|  |  | 设备高度：标准机架式服务器 | 否 |
|  |  | 国产架构CPU≥8核，≥2.8GHz | 否 |
|  |  | 内存≥8G*2，DDR4 | 否 |
|  |  | 硬盘≥1*4T STAT3 企业级 机械硬盘 | 否 |
|  |  | 提供国产正版操作系统 | 否 |
|  |  | 冗余电源 | 否 |
|  |  | 网络接口1000M电口≥2个 | 否 |
|  |  | 支持国产密码算法 | 否 |
|  |  | 适用环境：千兆网络环境下，最大支持并发用户数10-100 对应文档大小10M-200K | 否 |
|  | ★ | 产品须具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》 | 是 |
|  |  | 须具备国家相关权威电子数据司法鉴定中心提供的司法鉴定服务声明函，提供声明函证明文件 提供患者签名相关的司法鉴定或模拟司法鉴定报告复印件并加盖公章 | 是 |

- 手写信息数字签名板

| 序号 | 重要性 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过手写签名终端获取签名人手写签字笔迹，作为数字签名可视化展现效果图示 | 否 |
|  |  | 通过手写签名终端获取签名人手写批注笔迹图片，支持多字多行批注，在签名文档上进行可视化展现 | 否 |
|  |  | 符合电子认证业务的合规性和安全性要求，内含密码芯片，支持SM2、SM3、SM4等国密算法 | 否 |
|  |  | 支持通过可视化界面控制APP是否允许安装，可便捷管理APP程序安装 | 否 |
|  |  | 支持获取签名人的身份信息，包括姓名、证件类型、证件号码等 | 否 |
|  | ▲ | 支持一键录入功能，提供证明材料（含产品功能截图和产品白皮书或第三方测试报告） | 是 |
|  |  | 支持展示待签人员列表和待签份数，展示的卡片信息如住院号、性别、年龄等内容支持动态配置 | 否 |
|  |  | 支持展示待签文书列表和该文书的状态信息，状态包括是否含有批注、是否缓存、是否更新等内容，文书信息包括文档名称、编号和推送日期 | 否 |
|  |  | 支持本地缓存和签署失败文书左右分布方式可视化展示，本地缓存文书支持删除；签署失败文书支持一键全部重新上 | 否 |
|  |  | 支持通过设备（摄像头、指纹仪等）采集照片、生物特征等，形成签名行为的证据链 | 否 |
|  |  | 内置加密芯片，支持国密算法对数据进行加密处理 | 否 |
|  |  | 支持通过可视化界面对WiFi白名单安全管控，可根据口令进行WiFi管理，支持固定显示单个或多个指定WiFi | 否 |
|  |  | 显示屏：尺寸大于10英寸,电磁电容一体屏 | 否 |
|  |  | CPU≥8核处理器 | 否 |
|  |  | 内存≥4G | 否 |
|  |  | 存储≥128G存储 | 否 |
|  | ★ | 产品须具备商用密码检测认证中心颁发的手写信息数字签名板密码模块《商用密码产品认证证书》 | 是 |
|  |  | 须提供签名笔头耐久检测报告，证明电磁书写签批功能正常，无法书写签批，无书写签批字体变形。 须提供屏幕连续书写测试检测报告或国家认可的证书。 | 是 |

- 患者签名客户端服务

| 序号 | 重要性 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 为签名板签名提供签名服务，每年更新一次 | 否 |

- 智能密码钥匙USBKey

| 序号 | 重要性 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支持USB 1.1、USB2.0、USB3.0接口 | 否 |
|  |  | USBKey容量不小于72K字节 | 否 |
|  |  | USB Key自身的安全要求：具备完善的PIN校验保护功能 | 否 |
|  |  | 支持国产密码算法 | 否 |
|  | ★ | 须具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》 | 是 |

- 个人数字证书

| 序号 | 重要性 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标识个人用户网络身份 | 否 |
|  |  | 证书格式标准遵循x．509v3标准 | 否 |
|  |  | 支持存放介质：智能USBKey | 否 |
|  |  | 支持自定义证书扩展域管理 | 否 |
|  |  | 证书有效期一年 | 否 |
|  |  | 证书服务厂商须具备电子认证服务使用密码许可证 | 是 |

- 单位数字证书

| 序号 | 重要性 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标识机构、单位用户网络身份 | 否 |
|  |  | 证书格式标准遵循x．509v3标准 | 否 |
|  |  | 支持存放介质：智能USBKey | 否 |
|  |  | 支持自定义证书扩展域管理 | 否 |
|  |  | 证书有效期一年 | 否 |

- 设备证书

| 序号 | 重要性 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标识设备网络身份 | 否 |
|  |  | 证书格式标准遵循x．509v3标准 | 否 |
|  |  | 支持自定义证书扩展域管理 | 否 |
|  |  | 证书有效期一年 | 否 |

- 电子印章制作

| 序号 | 重要性 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 根据医院对签章样式的要求提供印章采集模板 | 否 |
|  |  | 提供采集后的印章调整、清晰度调高等调图服务 | 否 |
|  |  | 将制作好的电子印章绑定在个人KEY中 | 否 |

- 信息系统集成服务

| 序号 | 重要性 | 具体指标内容 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 提供一站式系统集成服务，包含方案深化、设备到货、安装部署、配置调试、数据迁移、业务割接、联调测试、验收交付、培训及售后运维等全流程服务； | 否 |
| 2 |  | 提供安装所需的光纤跳线、标签等全部辅材； |  |

二、项目总体建设要求

（一）总体建设原则与标准遵循

1、安全可靠原则

坚持数据安全、业务连续、运行稳定优先，构建高冗余、高可用、高容错架构，满足医院 7×24 小时不间断运行要求，杜绝单点故障，确保医疗数据不丢失、不泄露、不被篡改。

2、业务适配原则

紧密贴合 HIS、LIS、PACS、EMR、电子病历、影像归档等核心医疗业务需求，兼顾性能、容量、并发访问与长期扩展，保障系统响应及时、运行高效。

3、先进实用与成熟稳定原则

采用业界主流、成熟可靠的技术架构与产品，兼顾技术先进性与实用性，避免不成熟技术带来的实施风险；系统易部署、易管理、易维护。

4、平滑扩展原则

支持容量、性能、节点在线横向扩展，满足未来3-5年业务增长需求，扩容过程不中断业务、不影响现有系统架构。

5、统一集成原则

实现集中存储、分布式存储、灾备系统统一管理、统一监控、统一运维；与医院虚拟化平台、网络、安全设备、信息平台无缝对接，减少管理复杂度。

6、标准遵循

详见第五章第二条（采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）。

三、项目知识产权要求

投标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由投标人自行承担。

投标人保证对提供的全部服务及其所涉及的软件（含第三方软件）均享有合法的知识产权或者永久使用权并得到软件所有人授权能够合法再次授权和销售给采购人用，并保证授予和使采购人和最终用户合法拥有上述全部软件非独占的永久许可使用权。

四、项目实施管理要求

投标人应重视项目组织及人员管理，给出项目组织结构图并对组织职责及人员分工进行详细说明。必须重视项目实施的质量管理与安全保密管理措施，确保本项目安全实施并确保质量符合要求。必须重视项目计划与进度管理，确保在规定的时间内完成项目所需的全部工作和必须完成的工作各个过程。

在项目实施过程中投标人须加强与采购人多渠道沟通，沟通方式不限于定期会议、文件汇报和专题会议。通过沟通确保在项目实施过程中存在的问题能够及时理解并达成一致，使问题得到有效快速地解决。

为了按时完成项目建设的全部工作，投标人需提供进度计划管理方案，给出本项目实施总体计划、详细进度计划、进度计划控制方法和保障措施，确保能够按照项目时间要求完成项目的实施。

项目建设周期：合同签订后30个日历日内完成设备到货。在采购人主机房具备安装条件后30个日历日内完成安装调试。投标人应在规定时间内完成项目所有建设内容完成终验，进入质保期。若因采购人或法律政策等原因导致项目起始时间变化、发生暂停，项目总期限不变，时间相应顺延。

项目实施要求：投标人应结合本项目实际实施需求，提供完整合理的项目实施方案，方案内容包括但不限于实施组织与人员、总体周期计划与各阶段详细计划以及实施质量保障。

项目实施地点及部署要求：采购人指定的地点，部署方式为本地化部署方式。

项目实施人员要求：为确保项目实施质量达到预期目标，投标人应建立分工明确、职责清楚的项目管理组织架构、明确各岗位的职责和任职资格，提供具有类似项目实施和管理经验且稳定的专业化团队。投标人应承诺在项目不同阶段根据项目需求配置足够的人员组织实施项目，确保按项目进度完成建设工作。项目建设过程中，投标人可更换采购人认为不合适的人员。

采购人提供必要的场地和部署工作条件，协调组织相关责任人及时配合项目相关实施与验收工作。

★首都医科大学附属首都儿童医学中心电子认证项目于 2015年启动建设，采用北京数字认证股份有限公司（北京 CA）制造的密码产品及数字证书服务，截止到目前已经完成了HIS、电子病历、护理、LIS等业务系统的身份认证、电子签名、可信时间戳及可信电子签章集成，实现了院内医疗数据的防篡改、防抵赖和可追溯。随着采购人新院区的业务开展，为进一步实现新院区全院无纸化建设目标，依据《中华人民共和国电子签名法》、《电子病历应用管理规范（试行）》（国卫办医发〔2017〕8 号）、《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》、《远程医疗服务管理规范（试行）》等法律法规，采购人拟启动全院无纸化建设项目，本次建设项目需确保与医院现有密码设备无缝对接，确保电子病历全过程真实、完整、合法、有效。投标人提供承诺函加盖投标人公章（格式自拟）。

五、项目人员培训要求

培训工作是整个项目得以正常运行的关键，除了对系统使用人员的专项培训以外，应对系统维护人员进行系统维护的培训。具体培训要求如下：

投标人须为本项目建设的系统管理及使用人员提供培训服务，通过系统化的培训使培训对象能够熟练地掌握系统使用和维护方法，使其能够独立管理、使用和维护项目相关系统。

1.投标人应在投标文件中提出详细的培训计划，计划内容应包括培训项目、培训次数、培训地点、培训讲师要求、培训对象、日程安排及其他相关事项。培训教材包括视频文件、培训PPT资料，培训所使用的语言和教材必须是中文。

2.技术培训的内容必须涵盖软件的日常操作、系统管理维护以及基本的故障诊断与排错。培训教材应由中标人提供，并确保内容全面、易于理解。培训讲师应具备丰富的相关领域经验，能够有效传授知识和技能。培训对象应包括系统管理员、技术支持人员及其他相关操作人员，确保其能够熟练掌握软件的使用与维护。

六、项目售后服务要求

针对本项目的售后服务，投标人须提供完整可行的售后服务方案，包括但不限于售后服务机构及服务团队构成、售后服务方式、服务响应时间及服务内容。

1、售后服务质保年限

从验收合格之日起进入质量保证服务期，

售后质保不低于6年：集中双活磁盘阵列、分布式存储、应用灾备一体机1、应用灾备一体机2、外网备份一体机（100TB可用）、内网备份一体机(200TB可用，可管理磁带库）、磁带库、光纤通道交换机、服务器虚拟化软件；

售后质保不低于3年：协同签名系统、协同签名移动端SDK、手写信息数字签名系统。

售后质保不低于1年：手写信息数字签名板、患者签名客户端服务、智能密码钥匙、个人数字证书、单位数字证书、设备证书、电子印章制作费。

2、售后服务团队

投标人需建立售后服务机构以及提供专业化的技术服务团队，包括不限于售后服务工程师。在项目质保期内提供快速、及时的故障排除、技术咨询等服务。

3、售后服务方式

提供包括但不限于电话支持服务、现场支持服务、远程支持服务方式满足采购人服务需求。

4、售后服务时间

售后服务时间不低于如下要求：

电话支持服务：投标人需提供每周7X24小时电话服务，随时接受客户对系统操作的技术咨询和技术交流，及时解答客户遇到的问题，并定期电话回访客户进行满意度调查。

远程支持服务：提供多样化线上服务渠道，包括但不限于邮件、微信；采用远程技术方法在2小时内给予排除，若远程方法无法排除，应派遣技术人员提供上门支持服务。

现场支持服务：项目售后期间需安排巡检，对系统运行状态进行监测、管理和维护。质保期间内接到保修后，在24小时内排除普通故障，4小时内排除重大故障。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见上文。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

4.2、对于技术规格中标注“★”、“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料。如技术规格中无特殊要求则应根据实际情况如实响应。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无。

（三）验收标准

1、验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标人物流人员和中标人负责人现场共同验收，在中标人向采购人交付必需的技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后，采购人与中标人双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

2、验收方式：设备自中标人交付，采购人、中标人双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标人应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3、合同签订后30个日历日内完成设备到货。在采购人主机房具备安装条件后30个日历日内完成安装调试。

4、中标人负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。

5、中标人负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止。

（四）其他要求

无。